Table of Contents

1	Overall description	7

1.1	Purpose and Scope	7

1.2	Definitions, Acronyms, and Abbreviations	7

2	Functional Configuration	7

2.1	WPC Control Function System overall	7

2.1.1	WPC Control	7

2.1.1.1	WPC Control Type Classification	7

2.1.1.2	WPC Control Data Flow Diagram	8

2.1.1.3	WPC Control In/Out List	11

2.1.1.4	WPC Control S/W Parameter	14

2.1.2	WPC IND Control	16

2.1.2.1	WPC IND Control Type Classification	16

2.1.2.2	WPC IND Control Data Flow Diagram	16

2.1.2.3	WPC IND Control In/Out List	17

2.1.2.4	WPC IND Control S/W Parameter	18

2.1.3	WPC Rail Voltage Control	21

2.1.3.1	WPC Rail Voltage Control Type Classification	21

2.1.3.2	WPC Rail Voltage Control Data Flow Diagram	21

2.1.3.3	WPC Rail Voltage Control In/Out List	21

2.1.3.4	WPC Rail Voltage Control S/W Parameter	21

2.1.4	WPC FAN Control	22

2.1.4.1	WPC FAN Control Type Classification	22

2.1.4.2	WPC FAN Control Data Flow Diagram	22

2.1.4.3	WPC FAN Control In/Out List	22

2.1.4.4	WPC FAN Control S/W Parameter	22

3	Functional Requirements	23

3.1	WPC Control	23

3.1.1	Type1 (1.8)	23

3.1.1.1	WPC Mode Control Function(5W)	23

3.1.1.2	WPC Main Control Function(5W)	25

3.1.1.3	Prevention of SMK LF Interference Control Function	29

3.1.1.4	Over Current Detecting Control Function	31

3.1.1.5	Temperature Sensor Error Detecting Control Function	33

3.1.1.6	WPC USM Setting Control Function	35

3.1.1.7	Over Temperature Detecting Control Function	38

3.1.1.8	FOD(Foreign Object Detect) Control Function	40

3.1.2	Type2 (2.5)	42

3.1.2.1	WPC Mode Control Function(10W)	42

3.1.2.2	WPC Main Control Function(10W)	44

3.1.2.3	Prevention of SMK LF Interference Control Function	48

3.1.2.4	Over Current Detecting Control Function	50

3.1.2.5	Temperature Sensor Error Detecting Control Function	52

3.1.2.6	WPC USM Setting Control Function	54

3.1.2.7	Over Temperature Detecting Control Function	57

3.1.3	Type3 (2.7)	59

3.1.3.1	WPC & NFC Mode Control Function(NFC)	59

3.1.3.2	WPC Main Control Function(NFC)	62

3.1.3.3	Prevention of SMK LF Interference Control Function	66

3.1.3.4	Over Current Detecting Control Function	68

3.1.3.5	Temperature Sensor Error Detecting Control Function	70

3.1.3.6	WPC USM Setting Control Function	72

3.1.3.7	Over Temperature Detecting Control Function	75

3.2	WPC IND Control	77

3.2.1	Type1 (1.1)	77

3.2.1.1	IND Output with Detent Control Function	77

3.2.2	Type2 (1.1)	80

3.2.2.1	IND Output without Detent Control Function	80

3.2.3	Type3 (1.0)	85

3.2.3.1	IND Output with Auto Bright Control Function	85

3.3	WPC Rail Voltage Control	90

3.3.1	Type1 (1.0)	90

3.3.1.1	Rail Voltage Control Function	90

3.4	WPC FAN Control	93

3.4.1	Type1 (1.0)	93

3.4.1.1	FAN Control Function	93

Figure List

Figure 1.WPC Control Type1 (1.8) Data Flow Diagram	8

Figure 2.WPC Control Type2 (2.5) Data Flow Diagram	9

Figure 3.WPC Control Type3 (2.7) Data Flow Diagram	10

Figure 4.WPC IND Control Type1 (1.1) Data Flow Diagram	16

Figure 5.WPC IND Control Type2 (1.1) Data Flow Diagram	16

Figure 6.WPC IND Control Type3 (1.0) Data Flow Diagram	16

Figure 7.WPC Rail Voltage Control Type1 (1.0) Data Flow Diagram	21

Figure 8.WPC FAN Control Type1 (1.0) Data Flow Diagram	22

Figure 9.WPC Mode Control Function Data Flow	23

Figure 10.WPC Mode Control Function State Chart	24

Figure 11. WPC Main Control Function Data Flow	25

Figure 12. WPC Main Control Function State Chart	28

Figure 13.Prevention of SMK LF Interference Control Function Data Flow	29

Figure 14.Prevention of SMK LF Interference Control Function State Chart	30

Figure 15. Over Current Detecting Control Function Data Flow	31

Figure 16. Over Current Detecting Control Function State Chart	32

Figure 17. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Data Flow	33

Figure 18. Temperature Sensor Error Detecting Control Function State Chart	34

Figure 19. WPC USM Setting Control Function Data Flow	35

Figure 20. WPC USM Setting Control Function State Chart	36

Figure 21. Over Temperature Detecting Control Function Data Flow	38

Figure 22. Over Temperature Detecting Control Function State Chart	39

Figure 23. FOD Control Function Data Flow	40

Figure 24. FOD Control Function State Chart	41

Figure 25.WPC Mode Control Function Data Flow	42

Figure 26.WPC Mode Control Function State Chart	43

Figure 27. WPC Main Control Function Data Flow	44

Figure 28. WPC Main Control Function State Chart	47

Figure 29.Prevention of SMK LF Interference Control Function Data Flow	48

Figure 30.Prevention of SMK LF Interference Control Function State Chart	49

Figure 31. Over Current Detecting Control Function Data Flow	50

Figure 32. Over Current Detecting Control Function State Chart	51

Figure 33. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Data Flow	52

Figure 34. Temperature Sensor Error Detecting Control Function State Chart	53

Figure 35. WPC USM Setting Control Function Data Flow	54

Figure 36. WPC USM Setting Control Function State Chart	55

Figure 37. Over Temperature Detecting Control Function Data Flow	57

Figure 38. Over Temperature Detecting Control Function State Chart	58

Figure 39.WPC & NFC Mode Control Function Data Flow	59

Figure 40.WPC & NFC Mode Control Function State Chart	61

Figure 41. WPC Main Control Function Data Flow	62

Figure 42. WPC Main Control Function State Chart	65

Figure 43.Prevention of SMK LF Interference Control Function Data Flow	66

Figure 44.Prevention of SMK LF Interference Control Function State Chart	67

Figure 45. Over Current Detecting Control Function Data Flow	68

Figure 46. Over Current Detecting Control Function State Chart	69

Figure 47. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Data Flow	70

Figure 48. Temperature Sensor Error Detecting Control Function State Chart	71

Figure 49. WPC USM Setting Control Function Data Flow	72

Figure 50. WPC USM Setting Control Function State Chart	73

Figure 51. Over Temperature Detecting Control Function Data Flow	75

Figure 52. Over Temperature Detecting Control Function State Chart	76

Figure 53. IND Output with Detent Control Function Data Flow	77

Figure 54. RheoStat Green IND Output with Detent Control Function Flow Graph	79

Figure 55. RheoStat Amber IND Output with Detent Control Function Flow Graph	79

Figure 56.Non-RheoStat Green IND Output with Detent Control Function Flow Graph	79

Figure 57. Non-RheoStat Amber IND Output with Detent Control Function Flow Graph	80

Figure 58. IND Output without Detent Control Function Data Flow	80

Figure 59. RheoStat Green IND Output without Detent Control Function Flow Graph	82

Figure 60. RheoStat Amber IND Output without Detent Control Function Flow Graph	82

Figure 61.Non-RheoStat Green IND Output without Detent Control Function Flow Graph	82

Figure 62. Non-RheoStat Amber IND Output without Detent Control Function Flow Graph	83

Figure 63. IND Output with Auto Bright Control Function Data Flow Diagram	86

Figure 64. Green IND Output with Auto Bright Control Function Flow Graph	89

Figure 65. Amber IND Output with Auto Bright Control Function Flow Graph	89

Figure 66. Rail Voltage Control Function Data Flow	90

Figure 67. Rail Voltage Control Function Flow Graph	92

Figure 68. FAN Control Function Data Flow	93

Figure 69. FAN Control Function Flow Graph	93

Table List

Table 1. Abbreviations	7

Table 2. WPC Control Type Classification	7

Table 3.WPC Control Type1 (1.8) In/Out List	12

Table 4.WPC Control Type2 (2.5) In/Out List	13

Table 5.WPC Control Type3 (2.7) In/Out List	14

Table 6.WPC Control Type1 (1.8) S/W Parameter	14

Table 7.WPC Control Type2 (2.5) S/W Parameter	15

Table 8.WPC Control Type3 (2.7) S/W Parameter	15

Table 9. WPC IND Control Type Classification	16

Table 10.WPC IND Control Type1 (1.1) In/Out List	17

Table 11.WPC IND Control Type2 (1.1) In/Out List	17

Table 12.WPC IND Control Type3 (1.0) In/Out List	17

Table 13.WPC IND Control Type1 (1.1) S/W Parameter	18

Table 14.WPC IND Control Type2 (1.1) S/W Parameter	18

Table 15.WPC IND Control Type3 (1.0) S/W Parameter	20

Table 16. WPC Rail Voltage Control Type Classification	21

Table 17.WPC Rail Voltage Control Type1 (1.0) In/Out List	21

Table 18.WPC Rail Voltage Control Type1 (1.0) S/W Parameter	21

Table 19. WPC FAN Control Type Classification	22

Table 20.WPC FAN Control Type1 (1.0) In/Out List	22

Table 21.WPC FAN Control Type1 (1.0) S/W Parameter	22

Table 22.WPC Mode Control Function In/Out List	24

Table 23. WPC Main Control Function Parameter	25

Table 24. WPC Main Control Function In/Out List	26

Table 25.Prevention of SMK LF Interference Control Function Parameter	29

Table 26.Prevention of SMK LF Interference Control Function In/Out List	29

Table 27.Over Current Detecting Control Function Parameter	31

Table 28.Over Current Detecting Control Function In/Out List	31

Table 29. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Parameter	33

Table 30.Temperature Sensor Error Detecting Control Function In/Out List	33

Table 31. WPC USM Setting Control Function In/Out List	35

Table 32.Over Temperature Detecting Control Function Parameter	38

Table 33.Over Temperature Detecting Control Function In/Out List	38

Table 34. FOD Control Function Parameter	40

Table 35. FOD Control Function In/Out List	40

Table 36.WPC Mode Control Function In/Out List	43

Table 37. WPC Main Control Function Parameter	44

Table 38. WPC Main Control Function In/Out List	45

Table 39.Prevention of SMK LF Interference Control Function Parameter	48

Table 40.Prevention of SMK LF Interference Control Function In/Out List	48

Table 41.Over Current Detecting Control Function Parameter	50

Table 42.Over Current Detecting Control Function In/Out List	50

Table 43. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Parameter	52

Table 44.Temperature Sensor Error Detecting Control Function In/Out List	52

Table 45. WPC USM Setting Control Function In/Out List	54

Table 46.Over Temperature Detecting Control Function Parameter	57

Table 47.Over Temperature Detecting Control Function In/Out List	57

Table 48.WPC & NFC Mode Control Function Parameter	59

Table 49.WPC & NFC Mode Control Function In/Out List	60

Table 50. WPC Main Control Function Parameter	62

Table 51. WPC Main Control Function In/Out List	63

Table 52.Prevention of SMK LF Interference Control Function Parameter	66

Table 53.Prevention of SMK LF Interference Control Function In/Out List	66

Table 54.Over Current Detecting Control Function Parameter	68

Table 55.Over Current Detecting Control Function In/Out List	68

Table 56. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Parameter	70

Table 57.Temperature Sensor Error Detecting Control Function In/Out List	70

Table 58. WPC USM Setting Control Function In/Out List	72

Table 59.Over Temperature Detecting Control Function Parameter	75

Table 60.Over Temperature Detecting Control Function In/Out List	75

Table 61. IND Output with Detent Control Function Parameter	77

Table 62. IND Output with Detent Control Function In/Out List	78

Table 63.RheoStat Bright Step Control Truth Table	78

Table 64. IND Output without Detent Control Function Parameter	80

Table 65. IND Output without Detent Control Function In/Out List	81

Table 66. IND Output without Detent Control Function Truth Table	81

Table 67. IND Output with Auto Bright Control Function Parameter	86

Table 68. IND Output with Auto Bright Control Function In/Out List	87

Table 69. IND Output with Auto Bright Control Function Flow Graph	88

Table 70. Rail Voltage Control Function Parameter	90

Table 71. Rail Voltage Control Function In/Out List	91

Table 72. FAN Control Function Parameter	93

Table 73. FAN Control Function In/Out List	93

Overall description

Purpose and Scope

This document describes the WPC(Wireless Power Charger) Control function and is applied for all Vehicle. If there are discrepancies between this specification and drawings, then drawing’s priority is higher than this specification.

Definitions, Acronyms, and Abbreviations

| Item, abbreviation, acronym | Description |
| --- | --- |
| Start <aTimerName> | Reset to 0 aTimerName and start the time counting |
| Cancel <aTimerName> | Stop and reset to 0 aTimerName |
| @<SignalName>(ResultState) @<SignalName>(InitialStates:ResultStates) | Event notation: ex: @b_ATWS(ON) Corresponds to b_ATWS OFF->ON ex: @ATWSState(ARM,DISARM:ARMWAIT,ARMHOLD) corresponds to ATWSState ARM,DISARM -> ARMWAIT,ARMHOLD |

Table 1. Abbreviations

Functional Configuration

WPC Control Function System overall

WPC Control

WPC Control Type Classification

WPC Control Type Classification

WPC Control Type Classification

|  | Description |
| --- | --- |
| Type1 | 전석 무선충전 제어 + LP(5W) |
| Type2 | 전석 무선충전 제어 + MP(10W) |
| Type3 | 전석 무선충전 제어 + MP(10W) + NFC |

Table 2. WPC Control Type Classification

WPC Control Data Flow Diagram

Type1 (1.8)

Figure 1.WPC Control Type1 (1.8) Data Flow Diagram

Type2 (2.5)

Figure 2.WPC Control Type2 (2.5) Data Flow Diagram

Type3 (2.7)

Figure 3.WPC Control Type3 (2.7) Data Flow Diagram

WPC Control In/Out List

Type1 (1.8)

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_ACC_IN | Terminal ACC input signal |
|  | Input_b_LFSearchingOn_IN | SMK LF Searching State - Off : No Use SMK LF Searching - On : Use SMK LF Searching |
|  | Input_IGNSw | Ignition switch state 0x0:KeyOff/0x1:KeyIn/0x2:Acc/0x3:Ign/0x4:St |
|  | Input_b_SMKOption | SMK(Smart Key) System Option This signal is used to determine "Smart Key System" is applied or not in this vehicle. 0x0:Off/0x1:On(SMK Option) |
|  | Input_b_LFSearchingOn | SMK LF Searching State 0x0:Off(No Use SMK LF Searching) 0x1:On(Use SMK LF Searching) |
|  | Input_b_AstDrSw | Assistant-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_DrvDrSw | Driver-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RLDrSw | Rear Left Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RRDrSw | Rear Right Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_WPCOnOffNvalueSet | Request to set WPC On/Off switch status 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
|  | Input_b_USMReset | This signal is used for a request to reset the value of USM menus 0x0:Default/0x1:Reset |
|  | Input_AVN_ProfileIDRValue | Request to set user from AVN 0x00:Default/0x01:Guest/0x02:Profile1/0x03:Profile2/0x04~0x0E:Reserved/0x0F:Invalid |
|  | Input_OPT_b_WPCPhoneExist | Existence of Phone On the WPC-Pad - Off: No Phone on the pad - On: Phone on the pad |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
|  | Input_OPT_CurrentCurr | Current Status Monitoring |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault1 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault2 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault3 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor1 | Value of WPC Temperature Sensor1 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor2 | Value of WPC Temperature Sensor2 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor3 | Value of WPC Temperature Sensor3 |
|  | Input_OPT_PowerLoss | Mornitoring Power Loss |
| Output | Output_WPCWarning | Warning by WPC for User 0x0:Off 0x1:Cellphone on the pad 0x2:Charging 0x3:Charging complete 0x4:Cellphone reminder 0x5:error 0x6:Reserved 0x7:Invalid |
|  | Output_WPCRValue | USM request value of WPC 0x0:Default/0x1:Off(Disable)/0x2:On(Enable)/0x3:Invalid |
|  | Output_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
|  | Output_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Output Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Output_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Output Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |

Table 3.WPC Control Type1 (1.8) In/Out List

Type2 (2.5)

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_IGN1_IN | Terminal IGN1 Input Signal |
|  | Input_b_LFSearchingOn_IN | SMK LF Searching State - Off : No Use SMK LF Searching - On : Use SMK LF Searching |
|  | Input_b_SMKOption | SMK(Smart Key) System Option This signal is used to determine "Smart Key System" is applied or not in this vehicle. 0x0:Off/0x1:On(SMK Option) |
|  | Input_b_LFSearchingOn | SMK LF Searching State 0x0:Off(No Use SMK LF Searching) 0x1:On(Use SMK LF Searching) |
|  | Input_b_AstDrSw | Assistant-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_DrvDrSw | Driver-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RLDrSw | Rear Left Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RRDrSw | Rear Right Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_WPCOnOffNvalueSet | Request to set WPC On/Off switch status 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
|  | Input_b_USMReset | This signal is used for a request to reset the value of USM menus 0x0:Default/0x1:Reset |
|  | Input_AVN_ProfileIDRValue | Request to set user from AVN 0x00:Default/0x01:Guest/0x02:Profile1/0x03:Profile2/0x04~0x0E:Reserved/0x0F:Invalid |
|  | Input_OPT_b_WPCPhoneExist | Existence of Phone On the WPC-Pad - Off: No Phone on the pad - On: Phone on the pad |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
|  | Input_OPT_CurrentCurr | Current Status Monitoring |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault1 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault2 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault3 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor1 | Value of WPC Temperature Sensor1 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor2 | Value of WPC Temperature Sensor2 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor3 | Value of WPC Temperature Sensor3 |
| Output | Output_WPCWarning | Warning by WPC for User 0x0:Off 0x1:Cellphone on the pad 0x2:Charging 0x3:Charging complete 0x4:Cellphone reminder 0x5:error 0x6:Reserved 0x7:Invalid |
|  | Output_WPCRValue | USM request value of WPC 0x0:Default/0x1:Off(Disable)/0x2:On(Enable)/0x3:Invalid |
|  | Output_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
|  | Output_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Output Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Output_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Output Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |
|  | Output_OPT_b_FANModeCmd | Command of FAN Operation |

Table 4.WPC Control Type2 (2.5) In/Out List

Type3 (2.7)

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_IGN1_IN | Terminal IGN1 Input Signal |
|  | Input_b_LFSearchingOn_IN | SMK LF Searching State - Off : No Use SMK LF Searching - On : Use SMK LF Searching |
|  | Input_b_SMKOption | SMK(Smart Key) System Option This signal is used to determine "Smart Key System" is applied or not in this vehicle. 0x0:Off/0x1:On(SMK Option) |
|  | Input_b_LFSearchingOn | SMK LF Searching State 0x0:Off(No Use SMK LF Searching) 0x1:On(Use SMK LF Searching) |
|  | Input_b_AstDrSw | Assistant-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_DrvDrSw | Driver-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RLDrSw | Rear Left Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RRDrSw | Rear Right Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_WPCOnOffNvalueSet | Request to set WPC On/Off switch status 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
|  | Input_b_USMReset | This signal is used for a request to reset the value of USM menus 0x0:Default/0x1:Reset |
|  | Input_ProfileIDRValue | Request to set user select WPC On/Off switch status 0x00:Default/0x01:Guest/0x02:Profile1/0x03:Profile2/0x04~0x0E:Reserved/0x0F:Invalid |
|  | Input_AVN_ProfileIDRValue | Request to set user from AVN 0x00:Default/0x01:Guest/0x02:Profile1/0x03:Profile2/0x04~0x0E:Reserved/0x0F:Invalid |
|  | Input_WPCNFCcmd | NFC Searching Start/Stop command to WPC 0x0: None 0x1:NFC Searching On (HCE) 0x2: NFC Searching Off 0x3: NFC Searching On (USIM) 0x4~0x6: Reserved 0x7:Invalid |
|  | Input_IAUWPCNFCcmd | NFC Searching Start/Stop command to WPC (Digital Key 2.0) 0x0:Default 0x1:WPC NFC Polling (Search)) 0x2:WPC NFC Deselect (Stop) 0x3: Invalid |
|  | Input_OPT_b_WPCPhoneExist | Existence of Phone On the WPC-Pad - Off: No Phone on the pad - On: Phone on the pad |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
|  | Input_OPT_CurrentCurr | Current Status Monitoring |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault1 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault2 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault3 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor1 | Value of WPC Temperature Sensor1 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor2 | Value of WPC Temperature Sensor2 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor3 | Value of WPC Temperature Sensor3 |
| Output | Output_WPCWarning | Warning by WPC for User 0x0:Off 0x1:Cellphone on the pad 0x2:Charging 0x3:Charging complete 0x4:Cellphone reminder 0x5:error 0x6:Reserved 0x7:Invalid |
|  | Output_WPCRValue | USM request value of WPC 0x0:Default/0x1:Off(Disable)/0x2:On(Enable)/0x3:Invalid |
|  | Output_OPT_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode/NFC Mode |
|  | Output_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Output Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Output_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Output Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |
|  | Output_WPC_NFCDetection | 0x0:Off 0x1:Detected 0x2:Not Detected |
|  | Output_OPT_b_FANModeCmd | Command of FAN Operation |

Table 5.WPC Control Type3 (2.7) In/Out List

WPC Control S/W Parameter

Type1 (1.8)

| Category | No | Name | Description | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WPC Mode Status Control | 1 | Par_IdleConfirm | Time for Idle Status | 100ms |
|  | 2 | Par_PhoneCheckTime | Time for Finding Phone Exist | 900ms |
|  | 3 | Par_PhoneLeftWarning | Warning time of Phone on the PAD | 60s |
|  | 4 | Par_PhoneReminderWarning | Warning time of Phone Reminder | 500ms |
|  | 5 | Par_PhoneLeftConfirm | Checking Time for Phone Exist Clear | 500ms |
|  | 6 | Par_ErrorHoldingCnt | Amber LED Error Blinking Count | 10 Times |
|  | 7 | Par_LEDBlinkTime | Amber LED Blinking Time | 500ms |
| Prevention of SMK LF Interference | 8 | Par_LFOffChkTime | SMK Searching 상태 해제 시간 | 3500ms |
| Over Current Detecting | 9 | Par_OvrCurrSetVal | 과전류 상태 검출 전류 값 | 4500mA |
|  | 10 | Par_OvrCurrSetTime | 과전류 상태 검출 시간 | 150ms |
|  | 11 | Par_OvrCurrCnt | 과전류 상태 검출 횟수 | 10 times |
|  | 12 | Par_ReOvrCurrSetTime | 재차 과전류 모니터링까지의 시간 | 5sec |
| Temperature Sensor Error Detecting | 13 | Par_SensorFaultSetTime | 온도센서 에러상태 검출 시간 | 2000ms |
| Over Temperature Detecting | 14 | Par_OverTempSetVal | Over Temperature Detecting Value | 70 ℃ |
|  | 15 | Par_OverTempRstVal | Over Temperature Fault Cancellation Value | 65 ℃ |
|  | 16 | Par_OverTempSetTime | Over Temperature Detecting Time | 5000ms |
|  | 17 | Par_OverTempRstTime | Over Temperature Fault Cancellation Time | 5000ms |
| FOD(Foreign Object Detect) Control Function | 18 | Par_FODSetPowLoss | Power Loss Detection Standard Value | 1400mW |
|  | 19 | Par_FODSetTime | Power Loss Detection Standard Time | 5000ms |
|  | 20 | Par_FODRetrySetTime | Power Loss Redetection Standard Time | 60sec |

Table 6.WPC Control Type1 (1.8) S/W Parameter

Type2 (2.5)

| Category | No | Name | Description | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WPC Mode Status Control | 1 | Par_IdleConfirm | Time for Idle Status | 100ms |
|  | 2 | Par_PhoneCheckTime | Time for Finding Phone Exist | 900ms |
|  | 3 | Par_PhoneLeftWarning | Warning time of Phone on the PAD | 60s |
|  | 4 | Par_PhoneReminderWarning | Warning time of Phone Reminder | 500ms |
|  | 5 | Par_PhoneLeftConfirm | Checking Time for Phone Exist Clear | 500ms |
|  | 6 | Par_ErrorHoldingCnt | Amber LED Error Blinking Count | 10 Times |
|  | 7 | Par_LEDBlinkTime | Amber LED Blinking Time | 500ms |
| Prevention of SMK LF Interference | 8 | Par_LFOffChkTime | SMK Searching 상태 해제 시간 | 3500ms |
| Over Current Detecting | 9 | Par_OvrCurrSetVal | 과전류 상태 검출 전류 값 | 4500mA |
|  | 10 | Par_OvrCurrSetTime | 과전류 상태 검출 시간 | 150ms |
|  | 11 | Par_OvrCurrCnt | 과전류 상태 검출 횟수 | 10 times |
|  | 12 | Par_ReOvrCurrSetTime | 재차 과전류 모니터링까지의 시간 | 5sec |
| Temperature Sensor Error Detecting | 13 | Par_SensorFaultSetTime | 온도센서 에러상태 검출 시간 | 2000ms |
| Over Temperature Detecting | 14 | Par_OverTempSetVal | Over Temperature Detecting Value | 70 ℃ |
|  | 15 | Par_OverTempRstVal | Over Temperature Fault Cancellation Value | 65 ℃ |
|  | 16 | Par_OverTempSetTime | Over Temperature Detecting Time | 5000ms |
|  | 17 | Par_OverTempRstTime | Over Temperature Fault Cancellation Time | 5000ms |

Table 7.WPC Control Type2 (2.5) S/W Parameter

Type3 (2.7)

| Category | No | Name | Description | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WPC & NFC Mode Control Function | 1 | Par_NFCComErrTime | Confirm Time Of NFC Time Out | 60sec |
|  | 2 | Par_NFCSearchingOffDelayTime | Delay Time to enter NFC Searching off | 500ms |
| WPC Mode Status Control | 3 | Par_IdleConfirm | Time for Idle Status | 100ms |
|  | 4 | Par_PhoneCheckTime | Time for Finding Phone Exist | 900ms |
|  | 5 | Par_PhoneLeftWarning | Warning time of Phone on the PAD | 60s |
|  | 6 | Par_PhoneReminderWarning | Warning time of Phone Reminder | 500ms |
|  | 7 | Par_PhoneLeftConfirm | Checking Time for Phone Exist Clear | 500ms |
|  | 8 | Par_ErrorHoldingCnt | Amber LED Error Blinking Count | 10 Times |
|  | 9 | Par_LEDBlinkTime | Amber LED Blinking Time | 500ms |
| Prevention of SMK LF Interference | 10 | Par_LFOffChkTime | SMK Searching 상태 해제 시간 | 3500ms |
| Over Current Detecting | 11 | Par_OvrCurrSetVal | 과전류 상태 검출 전류 값 | 4500mA |
|  | 12 | Par_OvrCurrSetTime | 과전류 상태 검출 시간 | 150ms |
|  | 13 | Par_OvrCurrCnt | 과전류 상태 검출 횟수 | 10 times |
|  | 14 | Par_ReOvrCurrSetTime | 재차 과전류 모니터링까지의 시간 | 5sec |
| Temperature Sensor Error Detecting | 15 | Par_SensorFaultSetTime | 온도센서 에러상태 검출 시간 | 2000ms |
| Over Temperature Detecting | 16 | Par_OverTempSetVal | Over Temperature Detecting Value | 70 ℃ |
|  | 17 | Par_OverTempRstVal | Over Temperature Fault Cancellation Value | 65 ℃ |
|  | 18 | Par_OverTempSetTime | Over Temperature Detecting Time | 5000ms |
|  | 19 | Par_OverTempRstTime | Over Temperature Fault Cancellation Time | 5000ms |

Table 8.WPC Control Type3 (2.7) S/W Parameter

WPC IND Control

WPC IND Control Type Classification

WPC IND Control Type Classification

WPC IND Control Type Classification

|  | Description |
| --- | --- |
| Type1 | Rheostat 연동 IND 제어 사양 + Detent 적용 |
| Type2 | Rheostat 연동 IND 제어 사양 + Detent 미적용 |
| Type3 | Auto Bright 연동 IND 제어 사양 |

Table 9. WPC IND Control Type Classification

WPC IND Control Data Flow Diagram

Type1 (1.1)

Figure 4.WPC IND Control Type1 (1.1) Data Flow Diagram

Type2 (1.1)

Figure 5.WPC IND Control Type2 (1.1) Data Flow Diagram

Type3 (1.0)

Figure 6.WPC IND Control Type3 (1.0) Data Flow Diagram

WPC IND Control In/Out List

Type1 (1.1)

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_RheoStatLevel | Rheostat Bright Level (Unit: Step)(From ICU) 0x00:Reserved/0x01:Step 1/0x02:Step 2/0x03:Step 3/0x04:Step 4/0x05:Step 5/0x06:Step 6/0x07:Step 7/0x08:Step 8/0x09:Step 9/0x0A:Step 10/0x0B:Step 11/0x0C:Step 12/0x0D:Step 13/0x0E:Step 14/0x0F:Step 15/0x10:Step 16/0x11:Step 17/0x12:Step 18/0x13:Step 19/0x14:Step 20/0x15:Step 21 (Detent) |
|  | Input_b_IntTailOn | Internal tail command 0x0:Off/0x1:On |
|  | Input_DetentOut | Tail Detent Interior Signal 0x0:Off (Night Time Max)/0x1:On (Day time Max) |
|  | Input_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Input Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Input_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Input Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |
| Output | Output_GreenIND_OUT | Green LED PWM Output |
|  | Output_AmberIND_OUT | Amber LED PWM Output |

Table 10.WPC IND Control Type1 (1.1) In/Out List

Type2 (1.1)

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_RheoStatLevel | Rheostat Bright Level (Unit: Step)(From ICU) 0x00:Reserved/0x01:Step 1/0x02:Step 2/0x03:Step 3/0x04:Step 4/0x05:Step 5/0x06:Step 6/0x07:Step 7/0x08:Step 8/0x09:Step 9/0x0A:Step 10/0x0B:Step 11/0x0C:Step 12/0x0D:Step 13/0x0E:Step 14/0x0F:Step 15/0x10:Step 16/0x11:Step 17/0x12:Step 18/0x13:Step 19/0x14:Step 20/0x15:Step 21 |
|  | Input_b_IntTailOn | Internal tail command 0x0:Off/0x1:On |
|  | Input_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Input Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Input_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Input Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |
| Output | Output_GreenIND_OUT | Green LED PWM Output |
|  | Output_AmberIND_OUT | Amber LED PWM Output |

Table 11.WPC IND Control Type2 (1.1) In/Out List

Type3 (1.0)

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_AutoBrightLevel | Auto Bright Level (Unit: Step) 0x00: Reserved (Not Used) 0x01~0xC8: Bright state ※ 0x01~0xC8 : Step1~200 단계 |
|  | Input_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Input Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Input_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Input Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |
| Output | Output_GreenIND_OUT | Green LED PWM Output |
|  | Output_AmberIND_OUT | Amber LED PWM Output |

Table 12.WPC IND Control Type3 (1.0) In/Out List

WPC IND Control S/W Parameter

Type1 (1.1)

| Category | No | Name | Description | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IND Output with Detent Control Function | 1 | Par_RheostatBrightLevel01 | Rheostat Bright Step 1 | 3 % |
|  | 2 | Par_RheostatBrightLevel02 | Rheostat Bright Step 2 | 5 % |
|  | 3 | Par_RheostatBrightLevel03 | Rheostat Bright Step 3 | 7.5 % |
|  | 4 | Par_RheostatBrightLevel04 | Rheostat Bright Step 4 | 10 % |
|  | 5 | Par_RheostatBrightLevel05 | Rheostat Bright Step 5 | 12.5 % |
|  | 6 | Par_RheostatBrightLevel06 | Rheostat Bright Step 6 | 15 % |
|  | 7 | Par_RheostatBrightLevel07 | Rheostat Bright Step 7 | 17.5 % |
|  | 8 | Par_RheostatBrightLevel08 | Rheostat Bright Step 8 | 20 % |
|  | 9 | Par_RheostatBrightLevel09 | Rheostat Bright Step 9 | 22.5 % |
|  | 10 | Par_RheostatBrightLevel10 | Rheostat Bright Step 10 | 25 % |
|  | 11 | Par_RheostatBrightLevel11 | Rheostat Bright Step 11 | 27.5 % |
|  | 12 | Par_RheostatBrightLevel12 | Rheostat Bright Step 12 | 30 % |
|  | 13 | Par_RheostatBrightLevel13 | Rheostat Bright Step 13 | 32.5 % |
|  | 14 | Par_RheostatBrightLevel14 | Rheostat Bright Step 14 | 35 % |
|  | 15 | Par_RheostatBrightLevel15 | Rheostat Bright Step 15 | 37.5 % |
|  | 16 | Par_RheostatBrightLevel16 | Rheostat Bright Step 16 | 40 % |
|  | 17 | Par_RheostatBrightLevel17 | Rheostat Bright Step 17 | 42.5 % |
|  | 18 | Par_RheostatBrightLevel18 | Rheostat Bright Step 18 | 45 % |
|  | 19 | Par_RheostatBrightLevel19 | Rheostat Bright Step 19 | 47.5 % |
|  | 20 | Par_RheostatBrightLevel20 | Rheostat Bright Step 20 | 50 % |
|  | 21 | Par_RheostatBrightLevel21 | Rheostat Bright Step 21 | 100 % |

Table 13.WPC IND Control Type1 (1.1) S/W Parameter

Type2 (1.1)

| Category | No | Name | Description | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IND Output without Detent Control Function | 1 | Par_RheostatBrightLevel01 | Rheostat Bright Step 1 | 3 % |
|  | 2 | Par_RheostatBrightLevel02 | Rheostat Bright Step 2 | 5 % |
|  | 3 | Par_RheostatBrightLevel03 | Rheostat Bright Step 3 | 7.5 % |
|  | 4 | Par_RheostatBrightLevel04 | Rheostat Bright Step 4 | 10 % |
|  | 5 | Par_RheostatBrightLevel05 | Rheostat Bright Step 5 | 12.5 % |
|  | 6 | Par_RheostatBrightLevel06 | Rheostat Bright Step 6 | 15 % |
|  | 7 | Par_RheostatBrightLevel07 | Rheostat Bright Step 7 | 17.5 % |
|  | 8 | Par_RheostatBrightLevel08 | Rheostat Bright Step 8 | 20 % |
|  | 9 | Par_RheostatBrightLevel09 | Rheostat Bright Step 9 | 22.5 % |
|  | 10 | Par_RheostatBrightLevel10 | Rheostat Bright Step 10 | 25 % |
|  | 11 | Par_RheostatBrightLevel11 | Rheostat Bright Step 11 | 27.5 % |
|  | 12 | Par_RheostatBrightLevel12 | Rheostat Bright Step 12 | 30 % |
|  | 13 | Par_RheostatBrightLevel13 | Rheostat Bright Step 13 | 32.5 % |
|  | 14 | Par_RheostatBrightLevel14 | Rheostat Bright Step 14 | 35 % |
|  | 15 | Par_RheostatBrightLevel15 | Rheostat Bright Step 15 | 37.5 % |
|  | 16 | Par_RheostatBrightLevel16 | Rheostat Bright Step 16 | 40 % |
|  | 17 | Par_RheostatBrightLevel17 | Rheostat Bright Step 17 | 42.5 % |
|  | 18 | Par_RheostatBrightLevel18 | Rheostat Bright Step 18 | 45 % |
|  | 19 | Par_RheostatBrightLevel19 | Rheostat Bright Step 19 | 47.5 % |
|  | 20 | Par_RheostatBrightLevel20 | Rheostat Bright Step 20 | 50 % |
|  | 21 | Par_RheostatBrightLevel21 | Rheostat Bright Step 21 | 100 % |

Table 14.WPC IND Control Type2 (1.1) S/W Parameter

Type3 (1.0)

| Category | No | Name | Description | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IND Output With Auto Bright Control Function | 1 | Par_AutoBrightLevel001 | Auto Bright Level 1 | 1.00% |
|  | 2 | Par_AutoBrightLevel002 | Auto Bright Level 2 | 3.00% |
|  | 3 | Par_AutoBrightLevel003 | Auto Bright Level 3 | 3.62% |
|  | 4 | Par_AutoBrightLevel004 | Auto Bright Level 4 | 4.24% |
|  | 5 | Par_AutoBrightLevel005 | Auto Bright Level 5 | 4.86% |
|  | 6 | Par_AutoBrightLevel006 | Auto Bright Level 6 | 5.49% |
|  | 7 | Par_AutoBrightLevel007 | Auto Bright Level 7 | 6.11% |
|  | 8 | Par_AutoBrightLevel008 | Auto Bright Level 8 | 6.73% |
|  | 9 | Par_AutoBrightLevel009 | Auto Bright Level 9 | 7.35% |
|  | 10 | Par_AutoBrightLevel010 | Auto Bright Level 10 | 7.97% |
|  | 11 | Par_AutoBrightLevel011 | Auto Bright Level 11 | 8.59% |
|  | 12 | Par_AutoBrightLevel012 | Auto Bright Level 12 | 9.21% |
|  | 13 | Par_AutoBrightLevel013 | Auto Bright Level 13 | 9.84% |
|  | 14 | Par_AutoBrightLevel014 | Auto Bright Level 14 | 10.46% |
|  | 15 | Par_AutoBrightLevel015 | Auto Bright Level 15 | 11.08% |
|  | 16 | Par_AutoBrightLevel016 | Auto Bright Level 16 | 11.70% |
|  | 17 | Par_AutoBrightLevel017 | Auto Bright Level 17 | 12.32% |
|  | 18 | Par_AutoBrightLevel018 | Auto Bright Level 18 | 12.94% |
|  | 19 | Par_AutoBrightLevel019 | Auto Bright Level 19 | 13.56% |
|  | 20 | Par_AutoBrightLevel020 | Auto Bright Level 20 | 14.18% |
|  | 21 | Par_AutoBrightLevel021 | Auto Bright Level 21 | 14.81% |
|  | 22 | Par_AutoBrightLevel022 | Auto Bright Level 22 | 15.43% |
|  | 23 | Par_AutoBrightLevel023 | Auto Bright Level 23 | 16.05% |
|  | 24 | Par_AutoBrightLevel024 | Auto Bright Level 24 | 16.67% |
|  | 25 | Par_AutoBrightLevel025 | Auto Bright Level 25 | 17.93% |
|  | 26 | Par_AutoBrightLevel026 | Auto Bright Level 26 | 19.20% |
|  | 27 | Par_AutoBrightLevel027 | Auto Bright Level 27 | 20.46% |
|  | 28 | Par_AutoBrightLevel028 | Auto Bright Level 28 | 21.72% |
|  | 29 | Par_AutoBrightLevel029 | Auto Bright Level 29 | 22.98% |
|  | 30 | Par_AutoBrightLevel030 | Auto Bright Level 30 | 24.25% |
|  | 31 | Par_AutoBrightLevel031 | Auto Bright Level 31 | 25.51% |
|  | 32 | Par_AutoBrightLevel032 | Auto Bright Level 32 | 26.77% |
|  | 33 | Par_AutoBrightLevel033 | Auto Bright Level 33 | 28.03% |
|  | 34 | Par_AutoBrightLevel034 | Auto Bright Level 34 | 29.30% |
|  | 35 | Par_AutoBrightLevel035 | Auto Bright Level 35 | 30.56% |
|  | 36 | Par_AutoBrightLevel036 | Auto Bright Level 36 | 31.82% |
|  | 37 | Par_AutoBrightLevel037 | Auto Bright Level 37 | 33.08% |
|  | 38 | Par_AutoBrightLevel038 | Auto Bright Level 38 | 34.35% |
|  | 39 | Par_AutoBrightLevel039 | Auto Bright Level 39 | 35.61% |
|  | 40 | Par_AutoBrightLevel040 | Auto Bright Level 40 | 36.87% |
|  | 41 | Par_AutoBrightLevel041 | Auto Bright Level 41 | 38.13% |
|  | 42 | Par_AutoBrightLevel042 | Auto Bright Level 42 | 39.40% |
|  | 43 | Par_AutoBrightLevel043 | Auto Bright Level 43 | 40.66% |
|  | 44 | Par_AutoBrightLevel044 | Auto Bright Level 44 | 41.92% |
|  | 45 | Par_AutoBrightLevel045 | Auto Bright Level 45 | 43.18% |
|  | 46 | Par_AutoBrightLevel046 | Auto Bright Level 46 | 44.45% |
|  | 47 | Par_AutoBrightLevel047 | Auto Bright Level 47 | 45.71% |
|  | 48 | Par_AutoBrightLevel048 | Auto Bright Level 48 | 46.97% |
|  | 49 | Par_AutoBrightLevel049 | Auto Bright Level 49 | 48.23% |
|  | 50 | Par_AutoBrightLevel050 | Auto Bright Level 50 | 49.50% |
|  | 51 | Par_AutoBrightLevel051 | Auto Bright Level 51 | 50.76% |
|  | 52 | Par_AutoBrightLevel052 | Auto Bright Level 52 | 52.02% |
|  | 53 | Par_AutoBrightLevel053 | Auto Bright Level 53 | 53.28% |
|  | 54 | Par_AutoBrightLevel054 | Auto Bright Level 54 | 54.55% |
|  | 55 | Par_AutoBrightLevel055 | Auto Bright Level 55 | 55.81% |
|  | 56 | Par_AutoBrightLevel056 | Auto Bright Level 56 | 57.07% |
|  | 57 | Par_AutoBrightLevel057 | Auto Bright Level 57 | 58.34% |
|  | 58 | Par_AutoBrightLevel058 | Auto Bright Level 58 | 59.60% |
|  | 59 | Par_AutoBrightLevel059 | Auto Bright Level 59 | 60.86% |
|  | 60 | Par_AutoBrightLevel060 | Auto Bright Level 60 | 62.12% |
|  | 61 | Par_AutoBrightLevel061 | Auto Bright Level 61 | 63.39% |
|  | 62 | Par_AutoBrightLevel062 | Auto Bright Level 62 | 64.65% |
|  | 63 | Par_AutoBrightLevel063 | Auto Bright Level 63 | 65.91% |
|  | 64 | Par_AutoBrightLevel064 | Auto Bright Level 64 | 67.17% |
|  | 65 | Par_AutoBrightLevel065 | Auto Bright Level 65 | 68.44% |
|  | 66 | Par_AutoBrightLevel066 | Auto Bright Level 66 | 69.70% |
|  | 67 | Par_AutoBrightLevel067 | Auto Bright Level 67 | 70.96% |
|  | 68 | Par_AutoBrightLevel068 | Auto Bright Level 68 | 72.22% |
|  | 69 | Par_AutoBrightLevel069 | Auto Bright Level 69 | 73.49% |
|  | 70 | Par_AutoBrightLevel070 | Auto Bright Level 70 | 74.75% |
|  | 71 | Par_AutoBrightLevel071 | Auto Bright Level 71 | 76.01% |
|  | 72 | Par_AutoBrightLevel072 | Auto Bright Level 72 | 77.27% |
|  | 73 | Par_AutoBrightLevel073 | Auto Bright Level 73 | 78.54% |
|  | 74 | Par_AutoBrightLevel074 | Auto Bright Level 74 | 79.80% |
|  | 75 | Par_AutoBrightLevel075 | Auto Bright Level 75 | 81.06% |
|  | 76 | Par_AutoBrightLevel076 | Auto Bright Level 76 | 82.32% |
|  | 77 | Par_AutoBrightLevel077 | Auto Bright Level 77 | 83.59% |
|  | 78 | Par_AutoBrightLevel078 | Auto Bright Level 78 | 84.85% |
|  | 79 | Par_AutoBrightLevel079 | Auto Bright Level 79 | 86.11% |
|  | 80 | Par_AutoBrightLevel080 | Auto Bright Level 80 | 87.37% |
|  | 81 | Par_AutoBrightLevel081 | Auto Bright Level 81 | 88.64% |
|  | 82 | Par_AutoBrightLevel082 | Auto Bright Level 82 | 89.90% |
|  | 83 | Par_AutoBrightLevel083 | Auto Bright Level 83 | 91.16% |
|  | 84 | Par_AutoBrightLevel084 | Auto Bright Level 84 | 92.42% |
|  | 85 | Par_AutoBrightLevel085 | Auto Bright Level 85 | 93.69% |
|  | 86 | Par_AutoBrightLevel086 | Auto Bright Level 86 | 94.95% |
|  | 87 | Par_AutoBrightLevel087 | Auto Bright Level 87 | 96.21% |
|  | 88 | Par_AutoBrightLevel088 | Auto Bright Level 88 | 97.47% |
|  | 89 | Par_AutoBrightLevel089 | Auto Bright Level 89 | 98.74% |
|  | 90 | Par_AutoBrightLevel090 | Auto Bright Level 90 | 100.00% |

Table 15.WPC IND Control Type3 (1.0) S/W Parameter

WPC Rail Voltage Control

WPC Rail Voltage Control Type Classification

WPC Rail Voltage Control Type Classification

WPC Rail Voltage Control Type Classification

|  | Description |
| --- | --- |
| Type1 | 이음 방지 로직 제어 사양 |

Table 16. WPC Rail Voltage Control Type Classification

WPC Rail Voltage Control Data Flow Diagram

Type1 (1.0)

Figure 7.WPC Rail Voltage Control Type1 (1.0) Data Flow Diagram

WPC Rail Voltage Control In/Out List

Type1 (1.0)

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
|  | Input_OPT_WPCStatus | WPC Mode Status Flag OFF/WPC Mode/NFC Mode |
|  | Input_OPT_CurrentCurr | Current Status Monitoring |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
|  | Input_OPT_DigitalPingSET | Digital Ping (65ms) |
| Output | Output_OPT_RailVoltage | Normal Value: 3.5 V Abnormal Value: 1 V |

Table 17.WPC Rail Voltage Control Type1 (1.0) In/Out List

WPC Rail Voltage Control S/W Parameter

Type1 (1.0)

| Category | No | Name | Description | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rail-Voltage Control Function | 01 | Par_RailVoltageOnCnt | 이음로직 설정 카운트값 3개 코일 디지털PING 각 1회씩, 6SET | 6 times |
|  | 02 | Par_RailVoltageOffCnt | 이음로직 해제 카운트값 3개 코일 디지털PING 각 1회씩, 6SET | 6 times |
|  | 03 | Par_RailVoltageOnCurr | 무선 충전기 위에 물체가 감지되었을 때 측정된 전류값 | 400mA |
|  | 04 | Par_RailVoltageMinCurr | 무선 충전기 위에 물체가 없을 때 측정된 전류의 최소값 | 50mA |
|  | 05 | Par_RailVoltageMaxCurr | 무선 충전기 위에 물체가 없을 때 측정된 전류의 최대값 | 200mA |

Table 18.WPC Rail Voltage Control Type1 (1.0) S/W Parameter

WPC FAN Control

WPC FAN Control Type Classification

WPC FAN Control Type Classification

WPC FAN Control Type Classification

|  | Description |
| --- | --- |
| Type1 | 전석 무선 충전 FAN 제어 사양 |

Table 19. WPC FAN Control Type Classification

WPC FAN Control Data Flow Diagram

Type1 (1.0)

Figure 8.WPC FAN Control Type1 (1.0) Data Flow Diagram

WPC FAN Control In/Out List

Type1 (1.0)

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_b_FANModeCmd | Command of FAN Operation |
| Output | Output_FAN_PWM | FAN Motor PWM Output [Unit : %] |

Table 20.WPC FAN Control Type1 (1.0) In/Out List

WPC FAN Control S/W Parameter

Type1 (1.0)

| Category | No | Name | Description | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAN Control Function | 01 | Par_NoFAN | No FAN Output Duty [Unit : %] | 0 |
|  | 02 | Par_FANValueLow | FAN Low Output Duty [Unit : %] | 20% |

* 상기 파라미터는 예시이며 차종별 값이 상이하므로 실제 제품에 반영하는 기준은 도면에 기입한 내용에 준한다

Table 21.WPC FAN Control Type1 (1.0) S/W Parameter

Functional Requirements

WPC Control

Type1 (1.8)

WPC Mode Control Function(5W)

WPC Mode Control Function Data Flow

Figure 9.WPC Mode Control Function Data Flow

WPC Mode Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_ACC_IN | Terminal ACC input signal |
|  | Input_IGNSw | Ignition switch state 0x0:KeyOff/0x1:KeyIn/0x2:Acc/0x3:Ign/0x4:St |
|  | Input_OPT_WPCSWOption | WPC SW State Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
| Output | Output_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |

Table 22.WPC Mode Control Function In/Out List

WPC Mode Control Function Description

- Input_b_ACC_IN이 On이고 사용자가 WPC 모드로 설정한 경우 WPC 모드가 되어야 한다.

WPC Mode Control Function State Chart

Figure 10.WPC Mode Control Function State Chart

WPC Main Control Function(5W)

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_IdleConfirm | 100ms | Time for Idle Status |
| Par_PhoneCheckTime | 900ms | Time for Finding Phone Exist |
| Par_PhoneLeftWarning | 60s | Warning time of Phone on the PAD |
| Par_PhoneReminderWarning | 500ms | Warning time of Phone Reminder |
| Par_PhoneLeftConfirm | 500ms | Checking Time for Phone Exist Clear |
| Par_ErrorHoldingCnt | 10 Times | Amber LED Error Blinking Count |
| Par_LEDBlinkTime | 500ms | Amber LED Blinking Time |

Table 23. WPC Main Control Function Parameter

WPC Main Control Function Data Flow

Figure 11. WPC Main Control Function Data Flow

WPC Main Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_AstDrSw | Assistant-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_DrvDrSw | Driver-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_OPT_b_WPCPhoneExist | Existence of Phone On the WPC-Pad - Off: No Phone on the pad - On: Phone on the pad |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
|  | Input_OPT_WPCSWOption | WPC SW State Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
|  | Input_OPT_b_LFState | SMK-LF Searching State - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_CurrentFault | Current Fault Status - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_TempSensorFault | Temperature Sensor Fault Status - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_TemperatureFault | Temperature Fault Status - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_FODFault | FOD Result - Off: Normal - On: Error |
| Internal | b_WarnClearEnable | Enable to Clear Warning Flag - Off: Not Warning - On: Warning |
|  | Counter_BlinkCnt | Counter for Amber Blinking Count |
|  | BlinkState | Blinking State During Error On/Off/Complete |
|  | Timer_AmberINDBlk | Timer for Amber Blinking |
|  | Timer_PhoneLeft | Timer for No Phone Confirm Check |
|  | Timer_PhoneWarningCheck | Timer for Phone Exist Warning Check |
|  | Timer_PhoneReminderCheck | Timer for Phone Remider Warning Check |
|  | Timer_WarningComplete | Timer for Warning Clear Check |
| Output | Output_WPCWarning | Warning by WPC for User 0x0:Off 0x1:Cellphone on the pad 0x2:Charging 0x3:Charging complete 0x4:Cellphone reminder 0x5:error 0x6:Reserved 0x7:Invalid |
|  | Output_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Output Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Output_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Output Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |

Table 24. WPC Main Control Function In/Out List

WPC Main Control Function Description

[휴대폰 방치 알림]

- WPCMode에서 Off될 시, 100ms 이후, 900ms 이내로 휴대폰을 감지한 경우 Output_WPCWarning (0x1: Cellphone on the pad) 신호를 송신해야 한다.

- Cellphone on the pad 경고 후, 60초가 지난 후에도 휴대폰을 감지한 경우 Output_WPCWarning (0x4: Cellphone Reminder) 신호를 송신해야 한다.

- 방치 알림 중, 휴대폰이 감지되지 않는 경우, 휴대폰 거치 상태 여부 확인 후 Output_WPCWarning (0x0: Off)신호를 송신해야 한다.

[충전 상태 알림]

- 충전 중인 경우, AMBER LED가 ON되며 Output_WPCWarning (0x2: Charging) 신호를 송신해야 한다.

- 충전을 완료한 경우, GREEN LED가 ON되며 Output_WPCWarning (0x3: Charging Complete) 신호를 송신해야 한다.

- 완충으로 인한 충전 중지 시, EPT 송신으로 5분마다 충전 가능 여부를 확인해야 한다.

- CS(Charge State)100인 경우, GREEN LED ON상태 유지하고 CS100이 아닌 경우, AMBER LED로 전환해야 한다.

[ERROR 상태 알림]

- 과열 감지

- 충전 중단 진입 후, Output_WPCWarning (0x5: error) 신호를 송신하며 AMBER LED가 10회 점멸해야 한다.

- FOD 감지

- Output_WPCWarning (0x5: error) 신호를 송신하며 AMBER LED가 10회 점멸해야 한다.

- 50초 휴지 후, FOD 상태를 재 확인하고 FOD 모드일 경우 AMBER LED 10회 점멸해야 한다.

WPC Main Control Function State Chart

Figure 12. WPC Main Control Function State Chart

Prevention of SMK LF Interference Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_LFOffChkTime | 3500ms | SMK Searching 상태 해제 시간 |

Table 25.Prevention of SMK LF Interference Control Function Parameter

Prevention of SMK LF Interference Control Function Data Flow

Figure 13.Prevention of SMK LF Interference Control Function Data Flow

Prevention of SMK LF Interference Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_SMKOption | SMK(Smart Key) System Option This signal is used to determine "Smart Key System" is applied or not in this vehicle. 0x0:Off/0x1:On(SMK Option) |
|  | Input_b_LFSearchingOn | SMK LF Searching State 0x0:Off(No Use SMK LF Searching) 0x1:On(Use SMK LF Searching) |
|  | Input_b_AstDrSw | Assistant-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_DrvDrSw | Driver-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RLDrSw | Rear Left Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RRDrSw | Rear Right Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_LFSearchingOn_IN | SMK LF Searching State Off : No Use SMK LF Searching On : Use SMK LF Searching |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
| Internal | Timer_LFOffCheck | Timer for SMK LF Searching Off |
| Output | Output_OPT_b_LFState | SMK-LF Searching State - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |

Table 26.Prevention of SMK LF Interference Control Function In/Out List

Prevention of SMK LF Interference Control Function Description

- SMK적용 사양(Input_b_SMKOption= SMK Option)에서 SMK와의 LF 주파수 간섭을 방지해야 한다.

- 충전 동작 중 Input_b_LFSearchingOn_IN또는 Input_b_LFSearchingOn가 On이 40ms동안 지속 될 경우, SMK Searching 상태로 판단하여 충전을 3500ms동안 중단해야 한다.

- SMK LF 주파수 간섭 방지를 위한 충전 중단 중 LF Searching 신호가 재입력 될 경우 입력 시점을 기준으로3500ms를 연장하며 마지막 입력 기준으로 3500ms 이후 Input_b_LFSearchingOn_IN과 Input_b_LFSearchingOn이 모두 Off 가 될 경우 충전을 재개해야 한다.

Prevention of SMK LF Interference Control Function State Chart

Figure 14.Prevention of SMK LF Interference Control Function State Chart

Over Current Detecting Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_OvrCurrSetVal | 4500mA | 과전류 상태 검출 전류 값 |
| Par_OvrCurrSetTime | 150ms | 과전류 상태 검출 시간 |
| Par_OvrCurrCnt | 10 times | 과전류 상태 검출 횟수 |
| Par_ReOvrCurrSetTime | 5sec | 재차 과전류 모니터링까지의 시간 |

Table 27.Over Current Detecting Control Function Parameter

Over Current Detecting Control Function Data Flow

Figure 15. Over Current Detecting Control Function Data Flow

Over Current Detecting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_CurrentCurr | Current Status Monitoring |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
| Internal | Timer_OvrCurr | Timer for Detecting Over Current |
|  | Counter_OverCurr | Counter for Detecting Over Current |
|  | Timer_ReOvrCurr | Timer for Re Detecting Over Current |
| Output | Output_OPT_b_CurrentFault | Current Fault Confirm Status - Off: Not Fault - On : Fault |

Table 28.Over Current Detecting Control Function In/Out List

Over Current Detecting Control Function Description

- WPC Mode상태에서 전류가 4500mA 이상, 150ms동안 감지된 경우, 과전류 상태로 판단하여 즉시 충전을 중단해야 한다.

- 과전류 상태는 5초 유지 후, 해제되고 다시 모니터링을 실시해야 하며 연속 10회 과전류 시, 충전을 금지해야 한다.

- 충전이 금지된 상태에서는 Input_b_ACC_IN이 Off  On되어야 충전금지가 해제되며, 다시 과전류 모니터링을 수행한다.

Over Current Detecting Control Function State Chart

Figure 16. Over Current Detecting Control Function State Chart

Temperature Sensor Error Detecting Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_SensorFaultSetTime | 2000ms | 온도센서 에러상태 검출 시간 |

Table 29. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Parameter

Temperature Sensor Error Detecting Control Function Data Flow

Figure 17. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Data Flow

Temperature Sensor Error Detecting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault1 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault2 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault3 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
| Internal | Timer_TempSnsrErr | Timer for Detecting Temperature Sensor Error |
| Output | Output_OPT_b_TempSensorFault | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |

Table 30.Temperature Sensor Error Detecting Control Function In/Out List

Temperature Sensor Error Detecting Control Function Description

- WPC Mode상태에서 2000ms동안 3개의 온도 센서 중 하나 이상 Fail로 판단될 경우, 온도센서 에러로 판단하여 충전을 중단해야 한다.

- 온도센서 에러 상태에서 Input_b_ACC_IN 이 OFF  ON 되어야, 온도센서 에러 상태가 해제되며 재 판단을 수행한다.

Temperature Sensor Error Detecting Control Function State Chart

Figure 18. Temperature Sensor Error Detecting Control Function State Chart

WPC USM Setting Control Function

WPC USM Setting Control Function Data Flow

Figure 19. WPC USM Setting Control Function Data Flow

WPC USM Setting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_WPCOnOffNvalueSet | Request to set WPC On/Off switch status 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
|  | Input_b_USMReset | This signal is used for a request to reset the value of USM menus 0x0:Default/0x1:Reset |
|  | Input_AVN_ProfileIDRValue | Request to set user from AVN 0x00:Default/0x01:Guest/0x02:Profile1/0x03:Profile2/0x04~0x0E:Reserved/0x0F:Invalid |
| Internal | m_ProfileOneWPCUSM | WPC SW On/Off State for Profile1 Memory Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid * Initial value is On |
|  | m_ProfileTwoWPCUSM | WPC SW On/Off State for Profile2 Memory Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid * Initial value is On |
|  | m_ProfileGuestWPCUSM | WPC SW On/Off State for Guest Memory Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid * Initial value is On |
|  | CurProfile | Current Profile Set Value |
| Output | Output_WPCRValue | USM request value of WPC 0x0:Default/0x1:Off(Disable)/0x2:On(Enable)/0x3:Invalid |
|  | Output_OPT_WPCSWOption | WPC SW State Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |

Table 31. WPC USM Setting Control Function In/Out List

WPC USM Setting Control Function Description

- 전원인가 시, Output_OPT_WPCSWOption은 이전의 메모리 값으로 설정되어야 한다.

- 초기 전원인가 이후, 사용자의 USM 설정에 따라Output_OPT_WPCSWOption이 설정되어야 한다.

- 제어기 Reset 시, Output_OPT_WPCSWOption은 On이 되어야 한다.

WPC USM Setting Control Function State Chart

Figure 20. WPC USM Setting Control Function State Chart

WPC Current Profile Decision Function Flow Graph

Figure 18.WPC Current Profile Decision Function Flow Graph

Over Temperature Detecting Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_OverTempSetVal | 70 ℃ | Over Temperature Detecting Value |
| Par_OverTempRstVal | 65 ℃ | Over Temperature Fault Cancellation Value |
| Par_OverTempSetTime | 5000ms | Over Temperature Detecting Time |
| Par_OverTempRstTime | 5000ms | Over Temperature Fault Cancellation Time |

Table 32.Over Temperature Detecting Control Function Parameter

Over Temperature Detecting Control Function Data Flow

Figure 21. Over Temperature Detecting Control Function Data Flow

Over Temperature Detecting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_Temperature_Sensor1 | Value of WPC Temperature Sensor1 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor2 | Value of WPC Temperature Sensor2 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor3 | Value of WPC Temperature Sensor3 |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/ SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
| Internal | Timer_OverTemp | Timer for Detecting Over Temperature |
| Output | Output_OPT_b_TemperatureFault | Temperature Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |

Table 33.Over Temperature Detecting Control Function In/Out List

Over Temperature Detecting Control Function Description

- WPC Mode 이고 휴대폰 거치된 상태에서3개의 온도 센서 중 1개 이상의 입력 값이 70℃ 이상으로 5000ms동안 유지될 경우, 과열 상태로 판단하여 충전을 중단해야 한다.

- 과열 상태에서 WPC Mode가 아니거나 3개의 온도 센서 모두 입력 값이 65℃ 이하로 5000ms동안 유지될 경우, 과열 에러 상태 해제하고 충전을 재개해야 한다.

Over Temperature Detecting Control Function State Chart

Figure 22. Over Temperature Detecting Control Function State Chart

FOD(Foreign Object Detect) Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_FODSetPowLoss | 1400mW | Power Loss Detection Standard Value |
| Par_FODSetTime | 5000ms | Power Loss Detection Standard Time |
| Par_FODRetrySetTime | 60sec | Power Loss Redetection Standard Time |

Table 34. FOD Control Function Parameter

FOD Control Function Data Flow

Figure 23. FOD Control Function Data Flow

FOD Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_PowerLoss | Monitoring Power Loss |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
| Internal | Timer_FODSet | Timer for FOD Check |
|  | Timer_FODRetry | Timer for Re-FOD Check |
| Output | Output_OPT_b_FODFault | FOD Result - Off: Normal - On: Error |

Table 35. FOD Control Function In/Out List

FOD Control Function Description

- WPC Mode에서 충전 중1400mW 이상의 손실 전력이 5000ms 동안 유지될 경우, Output_OPT_b_FODFault 는 On이 되어야 한다.

- FOD 판정이 되면 1분 후 다시 이물질 판단을 수행한다.

FOD Control Function State Chart

Figure 24. FOD Control Function State Chart

Type2 (2.5)

WPC Mode Control Function(10W)

WPC Mode Control Function Data Flow

Figure 25.WPC Mode Control Function Data Flow

WPC Mode Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_IGN1_IN | Terminal IGN1 Input Signal |
|  | Input_OPT_WPCSWOption | WPC SW State Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
| Output | Output_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |

Table 36.WPC Mode Control Function In/Out List

WPC Mode Control Function Description

- Input_b_IGN1_IN이 On이고 사용자가 WPC 모드로 설정한 경우 WPC 모드가 되어야 한다.

WPC Mode Control Function State Chart

Figure 26.WPC Mode Control Function State Chart

WPC Main Control Function(10W)

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_IdleConfirm | 100ms | Time for Idle Status |
| Par_PhoneCheckTime | 900ms | Time for Finding Phone Exist |
| Par_PhoneLeftWarning | 60s | Warning time of Phone on the PAD |
| Par_PhoneReminderWarning | 500ms | Warning time of Phone Reminder |
| Par_PhoneLeftConfirm | 500ms | Checking Time for Phone Exist Clear |
| Par_ErrorHoldingCnt | 10 Times | Amber LED Error Blinking Count |
| Par_LEDBlinkTime | 500ms | Amber LED Blinking Time |

Table 37. WPC Main Control Function Parameter

WPC Main Control Function Data Flow

Figure 27. WPC Main Control Function Data Flow

WPC Main Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_AstDrSw | Assistant-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_DrvDrSw | Driver-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_OPT_b_WPCPhoneExist | Existence of Phone On the WPC-Pad - Off: No Phone on the pad - On: Phone on the pad |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
|  | Input_OPT_WPCSWOption | WPC SW State Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
|  | Input_OPT_b_LFState | SMK-LF Searching State - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_CurrentFault | Current Fault Status - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_TempSensorFault | Temperature Sensor Fault Status - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_TemperatureFault | Temperature Fault Status - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_b_IGN1_IN | Terminal IGN1 Input Signal |
| Internal | b_WarnClearEnable | Enable to Clear Warning Flag - Off: Not Warning - On: Warning |
|  | Counter_BlinkCnt | Counter for Amber Blinking Count |
|  | BlinkState | Blinking State During Error On/Off/Complete |
|  | Timer_AmberINDBlk | Timer for Amber Blinking |
|  | Timer_PhoneLeft | Timer for No Phone Confirm Check |
|  | Timer_PhoneWarningCheck | Timer for Phone Exist Warning Check |
|  | Timer_PhoneReminderCheck | Timer for Phone Reminder Warning Check |
|  | Timer_WarningComplete | Timer for Warning Clear Check |
| Output | Output_WPCWarning | Warning by WPC for User 0x0:Off 0x1:Cellphone on the pad 0x2:Charging 0x3:Charging complete 0x4:Cellphone reminder 0x5:error 0x6:Reserved 0x7:Invalid |
|  | Output_OPT_b_FANModeCmd | Command of FAN Operation |
|  | Output_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Output Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Output_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Output Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |

Table 38. WPC Main Control Function In/Out List

WPC Main Control Function Description

[휴대폰 방치 알림]

- IGN1 On 에서 Off될 시, 100ms 이후, 900ms 이내로 휴대폰을 감지한 경우 Output_WPCWarning (0x1: Cellphone on the pad) 신호를 송신해야 한다.

- Cellphone on the pad 경고 후, 60초가 지난 후에도 휴대폰을 감지한 경우 Output_WPCWarning (0x4: Cellphone Reminder) 신호를 송신해야 한다.

- 방치 알림 중, 휴대폰이 감지되지 않는 경우, 휴대폰 거치 상태 여부 확인 후 Output_WPCWarning (0x0: Off)신호를 송신해야 한다.

[충전 상태 알림]

- 충전 중인 경우, AMBER LED가 ON되며 Output_WPCWarning (0x2: Charging) 신호를 송신해야 한다.

- 충전을 완료한 경우, GREEN LED가 ON되며 Output_WPCWarning (0x3: Charging Complete) 신호를 송신해야 한다.

- 완충으로 인한 충전 중지 시, EPT 송신으로 5분마다 충전 가능 여부를 확인해야 한다.

- CS(Charge State)100인 경우, GREEN LED ON상태 유지하고 CS100이 아닌 경우, AMBER LED로 전환해야 한다.

[ERROR 상태 알림]

- 과열 감지

- 충전 중단 진입 후, Output_WPCWarning (0x5: error) 신호를 송신하며 AMBER LED가 10회 점멸해야 한다.

- FOD 감지

- Output_WPCWarning (0x5: error) 신호를 송신하며 AMBER LED가 10회 점멸해야 한다.

- 50초 휴지 후, FOD 상태를 재 확인하고 FOD 모드일 경우 AMBER LED 10회 점멸해야 한다.

WPC Main Control Function State Chart

Figure 28. WPC Main Control Function State Chart

Prevention of SMK LF Interference Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_LFOffChkTime | 3500ms | SMK Searching 상태 해제 시간 |

Table 39.Prevention of SMK LF Interference Control Function Parameter

Prevention of SMK LF Interference Control Function Data Flow

Figure 29.Prevention of SMK LF Interference Control Function Data Flow

Prevention of SMK LF Interference Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_SMKOption | SMK(Smart Key) System Option This signal is used to determine "Smart Key System" is applied or not in this vehicle. 0x0:Off/0x1:On(SMK Option) |
|  | Input_b_LFSearchingOn | SMK LF Searching State 0x0:Off(No Use SMK LF Searching) 0x1:On(Use SMK LF Searching) |
|  | Input_b_AstDrSw | Assistant-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_DrvDrSw | Driver-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RLDrSw | Rear Left Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RRDrSw | Rear Right Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_LFSearchingOn_IN | SMK LF Searching State Off : No Use SMK LF Searching On : Use SMK LF Searching |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
| Internal | Timer_LFOffCheck | Timer for SMK LF Searching Off |
| Output | Output_OPT_b_LFState | SMK-LF Searching State - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |

Table 40.Prevention of SMK LF Interference Control Function In/Out List

Prevention of SMK LF Interference Control Function Description

- SMK적용 사양(Input_b_SMKOption = SMK Option)에서 SMK와의 LF 주파수 간섭을 방지해야 한다.

- 충전 동작 중 Input_b_LFSearchingOn_IN 또는 Input_b_LFSearchingOn On이 40ms동안 지속 될 경우, SMK Searching 상태로 판단하여 충전을 3500ms동안 중단해야 한다.

- SMK LF 주파수 간섭 방지를 위한 충전 중단 중 LF Searching 신호가 재입력 될 경우 입력 시점을 기준으로3500ms를 연장하며 마지막 입력 기준으로 3500ms 이후 Input_b_LFSearchingOn_IN 과 Input_b_LFSearchingOn 이 모두 Off 가 될 경우 충전을 재개해야 한다.

Prevention of SMK LF Interference Control Function State Chart

Figure 30.Prevention of SMK LF Interference Control Function State Chart

Over Current Detecting Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_OvrCurrSetVal | 4500mA | 과전류 상태 검출 전류 값 |
| Par_OvrCurrSetTime | 150ms | 과전류 상태 검출 시간 |
| Par_OvrCurrCnt | 10 times | 과전류 상태 검출 횟수 |
| Par_ReOvrCurrSetTime | 5sec | 재차 과전류 모니터링까지의 시간 |

Table 41.Over Current Detecting Control Function Parameter

Over Current Detecting Control Function Data Flow

Figure 31. Over Current Detecting Control Function Data Flow

Over Current Detecting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_CurrentCurr | Current Status Monitoring |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
| Internal | Timer_OvrCurr | Timer for Detecting Over Current |
|  | Counter_OverCurr | Counter for Detecting Over Current |
|  | Timer_ReOvrCurr | Timer for Re Detecting Over Current |
| Output | Output_OPT_b_CurrentFault | Current Fault Confirm Status - Off: Not Fault - On : Fault |

Table 42.Over Current Detecting Control Function In/Out List

Over Current Detecting Control Function Description

- WPC Mode상태에서 전류가 4500mA 이상, 150ms동안 감지된 경우, 과전류 상태로 판단하여 즉시 충전을 중단해야 한다.

- 과전류 상태는 5초 유지 후, 해제되고 다시 모니터링을 실시해야 하며 연속 10회 과전류 시, 충전을 금지해야 한다.

- 충전이 금지된 상태에서는 Input_b_IGN1_IN이 On  Off되어야 충전금지가 해제되며, 다시 과전류 모니터링을 수행한다.

Over Current Detecting Control Function State Chart

Figure 32. Over Current Detecting Control Function State Chart

Temperature Sensor Error Detecting Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_SensorFaultSetTime | 2000ms | 온도센서 에러상태 검출 시간 |

Table 43. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Parameter

Temperature Sensor Error Detecting Control Function Data Flow

Figure 33. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Data Flow

Temperature Sensor Error Detecting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault1 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_ b_Temperature_SensorFault2 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_ b_Temperature_SensorFault3 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
| Internal | Timer_TempSnsrErr | Timer for Detecting Temperature Sensor Error |
| Output | Output_OPT_b_TempSensorFault | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |

Table 44.Temperature Sensor Error Detecting Control Function In/Out List

Temperature Sensor Error Detecting Control Function Description

- WPC Mode상태에서 2000ms동안 3개의 온도 센서 중 하나 이상 Fail로 판단될 경우, 온도센서 에러로 판단하여 충전을 중단해야 한다.

- 온도센서 에러 상태에서 Input_b_IGN1_IN이 On  Off 되어야, 온도센서 에러 상태가 해제되며 재 판단을 수행한다.

Temperature Sensor Error Detecting Control Function State Chart

Figure 34. Temperature Sensor Error Detecting Control Function State Chart

WPC USM Setting Control Function

WPC USM Setting Control Function Data Flow

Figure 35. WPC USM Setting Control Function Data Flow

WPC USM Setting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_WPCOnOffNvalueSet | Request to set WPC On/Off switch status 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
|  | Input_b_USMReset | This signal is used for a request to reset the value of USM menus 0x0:Default/0x1:Reset |
|  | Input_AVN_ProfileIDRValue | Request to set user from AVN 0x00:Default/0x01:Guest/0x02:Profile1/0x03:Profile2/0x04~0x0E:Reserved/0x0F:Invalid |
| Internal | m_ProfileOneWPCUSM | WPC SW On/Off State for Profile1 Memory Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid * Initial value is On |
|  | m_ProfileTwoWPCUSM | WPC SW On/Off State for Profile2 Memory Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid * Initial value is On |
|  | m_ProfileGuestWPCUSM | WPC SW On/Off State for Guest Memory Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid * Initial value is On |
|  | CurProfile | Current Profile Set Value |
| Output | Output_WPCRValue | USM request value of WPC 0x0:Default/0x1:Off(Disable)/0x2:On(Enable)/0x3:Invalid |
|  | Output_OPT_WPCSWOption | WPC SW State Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |

Table 45. WPC USM Setting Control Function In/Out List

WPC USM Setting Control Function Description

- 전원인가 시, , Output_OPT_WPCSWOption 은 이전의 메모리 값으로 설정되어야 한다.

- 초기 전원인가 이후, 사용자의 USM 설정에 따라, Output_OPT_WPCSWOption 이 설정되어야 한다.

- 제어기 Reset 시, , Output_OPT_WPCSWOption 은 On이 되어야 한다.

WPC USM Setting Control Function State Chart

Figure 36. WPC USM Setting Control Function State Chart

WPC Current Profile Decision Function Flow Graph

Figure 18.WPC Current Profile Decision Function Flow Graph

Over Temperature Detecting Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_OverTempSetVal | 70 ℃ | Over Temperature Detecting Value |
| Par_OverTempRstVal | 65 ℃ | Over Temperature Fault Cancellation Value |
| Par_OverTempSetTime | 5000ms | Over Temperature Detecting Time |
| Par_OverTempRstTime | 5000ms | Over Temperature Fault Cancellation Time |

Table 46.Over Temperature Detecting Control Function Parameter

Over Temperature Detecting Control Function Data Flow

Figure 37. Over Temperature Detecting Control Function Data Flow

Over Temperature Detecting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_Temperature_Sensor1 | Value of WPC Temperature Sensor1 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor2 | Value of WPC Temperature Sensor2 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor3 | Value of WPC Temperature Sensor3 |
|  | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/ SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
| Internal | Timer_OverTemp | Timer for Detecting Over Temperature |
| Output | Output_OPT_b_TemperatureFault | Temperature Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |

Table 47.Over Temperature Detecting Control Function In/Out List

Over Temperature Detecting Control Function Description

- WPC Mode 이고 휴대폰 거치된 상태에서 3개의 온도 센서 중 1개 이상의 입력 값이 70℃ 이상으로 5000ms동안 유지될 경우, 과열 상태로 판단하여 충전을 중단해야 한다.

- 과열 상태에서 WPC Mode가 아니거나 3개의 온도 센서 모두 입력 값이 65℃ 이하로 5000ms동안 유지될 경우, 과열 에러 상태 해제하고 충전을 재개해야 한다.

Over Temperature Detecting Control Function State Chart

Figure 38. Over Temperature Detecting Control Function State Chart

Type3 (2.7)

WPC & NFC Mode Control Function(NFC)

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_NFCComErrTime | 60sec | Confirm Time Of NFC Time Out |
| Par_NFCSearchingOffDelayTime | 500ms | Delay Time to enter NFC Searching off |

Table 48.WPC & NFC Mode Control Function Parameter

WPC & NFC Mode Control Function Data Flow

Figure 39.WPC & NFC Mode Control Function Data Flow

WPC & NFC Mode Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_IGN1_IN | Terminal IGN1 Input Signal |
|  | Input_WPCNFCcmd | NFC Searching Start/Stop command to WPC (Digital Key 1.0) 0x0: None 0x1:NFC Searching On (HCE) 0x2: NFC Searching Off 0x3: NFC Searching On (USIM) 0x4~0x6: Reserved 0x7:Invalid |
|  | Input_IAUWPCNFCcmd | NFC Searching Start/Stop command to WPC (Digital Key 2.0) 0x0:Default 0x1:WPC NFC Polling (Search)) 0x2:WPC NFC Deselect (Stop) 0x3: Invalid |
|  | Input_OPT_WPCSWOption | WPC SW State Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
| Internal | Timer_NFCTimeOutConfirm | Timer for NFC Communication Time Out |
|  | Receive_Flag_NFCDetection | Receive Flag of NFC Detection state 0x0: Off 0x1:Detected 0x2:Not Detected ＊ If NFC is detected in NFC mode, ‘Receive_Flag_NFCDetection’ is Detected. |
|  | Timer_NFCSearchingOffDelay | Timer for NFC Searching Off Delay Time |
| Output | Output_WPC_NFCDetection | 0x0:Off 0x1:Detected 0x2:Not Detected |
|  | Output_OPT_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode/NFC Mode |

Table 49.WPC & NFC Mode Control Function In/Out List

WPC & NFC Mode Control Function Description

- WPC ECU는 NFC와 WPC 두 가지 기능을 수행하고, 동시에 동작하지 않아야 한다.

- OperationMode_NFC 진입 시, 60초 내에 NFC Device 감지 여부를 판단해야 한다.

- NFC Device를 감지한 경우, Output_WPC_NFCDetection (0x1: Detected) 신호를 송신해야 한다.

- NFC Device를 감지하지 못한 경우, Output_WPC_NFCDetection (0x2: Not Detected) 신호를 송신해야 한다.

- NFC Searching Off 수신 시, IAU 인증 결과 처리를 위해 500ms 지연 후 Input_WPCNFCcmd (0x2: NFC Searching Off) 신호를 송신해야 한다.

WPC & NFC Mode Control Function State Chart

Figure 40.WPC & NFC Mode Control Function State Chart

WPC Main Control Function(NFC)

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_IdleConfirm | 100ms | Time for Idle Status |
| Par_PhoneCheckTime | 900ms | Time for Finding Phone Exist |
| Par_PhoneLeftWarning | 60s | Warning time of Phone on the PAD |
| Par_PhoneReminderWarning | 500ms | Warning time of Phone Reminder |
| Par_PhoneLeftConfirm | 500ms | Checking Time for Phone Exist Clear |
| Par_ErrorHoldingCnt | 10 Times | Amber LED Error Blinking Count |
| Par_LEDBlinkTime | 500ms | Amber LED Blinking Time |

Table 50. WPC Main Control Function Parameter

WPC Main Control Function Data Flow

Figure 41. WPC Main Control Function Data Flow

WPC Main Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_AstDrSw | Assistant-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_DrvDrSw | Driver-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_OPT_b_WPCPhoneExist | Existence of Phone On the WPC-Pad - Off: No Phone on the pad - On: Phone on the pad |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
|  | Input_OPT_WPCSWOption | WPC SW State Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
|  | Input_OPT_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode/NFC Mode |
|  | Input_OPT_b_LFState | SMK-LF Searching State - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_CurrentFault | Current Fault Status - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_TempSensorFault | Temperature Sensor Fault Status - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_OPT_b_TemperatureFault | Temperature Fault Status - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |
|  | Input_b_IGN1_IN | Terminal IGN1 Input Signal |
| Internal | b_WarnClearEnable | Enable to Clear Warning Flag - Off: Not Warning - On: Warning |
|  | Counter_BlinkCnt | Counter for Amber Blinking Count |
|  | BlinkState | Blinking State During Error On/Off/Complete |
|  | Timer_AmberINDBlk | Timer for Amber Blinking |
|  | Timer_PhoneLeft | Timer for No Phone Confirm Check |
|  | Timer_PhoneWarningCheck | Timer for Phone Exist Warning Check |
|  | Timer_PhoneReminderCheck | Timer for Phone Reminder Warning Check |
|  | Timer_WarningComplete | Timer for Warning Clear Check |
| Output | Output_WPCWarning | Warning by WPC for User 0x0:Off 0x1:Cellphone on the pad 0x2:Charging 0x3:Charging complete 0x4:Cellphone reminder 0x5:error 0x6:Reserved 0x7:Invalid |
|  | Output_OPT_b_FANModeCmd | Command of FAN Operation |
|  | Output_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Output Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Output_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Output Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |

Table 51. WPC Main Control Function In/Out List

WPC Main Control Function Description

[휴대폰 방치 알림]

- IGN1 On 에서 Off될 시, 100ms 이후, 900ms 이내로 휴대폰을 감지한 경우 Output_WPCWarning (0x1: Cellphone on the pad) 신호를 송신해야 한다.

- Cellphone on the pad 경고 후, 60초가 지난 후에도 휴대폰을 감지한 경우 Output_WPCWarning (0x4: Cellphone Reminder) 신호를 송신해야 한다.

- 방치 알림 중, 휴대폰이 감지되지 않는 경우, 휴대폰 거치 상태 여부 확인 후 Output_WPCWarning (0x0: Off)신호를 송신해야 한다.

[충전 상태 알림]

- 충전 중인 경우, AMBER LED가 ON되며 Output_WPCWarning (0x2: Charging) 신호를 송신해야 한다.

- 충전을 완료한 경우, GREEN LED가 ON되며 Output_WPCWarning (0x3: Charging Complete) 신호를 송신해야 한다.

- 완충으로 인한 충전 중지 시, EPT 송신으로 5분마다 충전 가능 여부를 확인해야 한다.

- CS(Charge State)100인 경우, GREEN LED ON상태 유지하고 CS100이 아닌 경우, AMBER LED로 전환해야 한다.

[ERROR 상태 알림]

- 과열 감지

- 충전 중단 진입 후, Output_WPCWarning (0x5: error) 신호를 송신하며 AMBER LED가 10회 점멸해야 한다.

- FOD 감지

- Output_WPCWarning (0x5: error) 신호를 송신하며 AMBER LED가 10회 점멸해야 한다.

- 50초 휴지 후, FOD 상태를 재 확인하고 FOD 모드일 경우 AMBER LED 10회 점멸해야 한다.

WPC Main Control Function State Chart

Figure 42. WPC Main Control Function State Chart

Prevention of SMK LF Interference Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_LFOffChkTime | 3500ms | SMK Searching 상태 해제 시간 |

Table 52.Prevention of SMK LF Interference Control Function Parameter

Prevention of SMK LF Interference Control Function Data Flow

Figure 43.Prevention of SMK LF Interference Control Function Data Flow

Prevention of SMK LF Interference Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_b_SMKOption | SMK(Smart Key) System Option This signal is used to determine "Smart Key System" is applied or not in this vehicle. 0x0:Off/0x1:On(SMK Option) |
|  | Input_b_LFSearchingOn | SMK LF Searching State 0x0:Off(No Use SMK LF Searching) 0x1:On(Use SMK LF Searching) |
|  | Input_b_AstDrSw | Assistant-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_DrvDrSw | Driver-Side Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RLDrSw | Rear Left Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_RRDrSw | Rear Right Door Switch 0x0:Close/0x1:Open |
|  | Input_b_LFSearchingOn_IN | SMK LF Searching State Off : No Use SMK LF Searching On : Use SMK LF Searching |
|  | Input_OPT_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode/NFC Mode |
| Internal | Timer_LFOffCheck | Timer for SMK LF Searching Off |
| Output | Output_OPT_b_LFState | SMK-LF Searching State - Off: WPC Enable - On: WPC Disable |

Table 53.Prevention of SMK LF Interference Control Function In/Out List

Prevention of SMK LF Interference Control Function Description

- SMK적용 사양(Input_b_SMKOption = SMK Option)에서 SMK와의 LF 주파수 간섭을 방지해야 한다.

- 충전 동작 중 Input_b_LFSearchingOn_IN 또는 Input_b_LFSearchingOn 가 On이 40ms동안 지속 될 경우, SMK Searching 상태로 판단하여 충전을 3500ms동안 중단해야 한다.

- SMK LF 주파수 간섭 방지를 위한 충전 중단 중 LF Searching 신호가 재입력 될 경우 입력 시점을 기준으로3500ms를 연장하며 마지막 입력 기준으로 3500ms 이후 Input_b_LFSearchingOn_IN 과 Input_b_LFSearchingOn 이 모두 Off 가 될 경우 충전을 재개해야 한다.

Prevention of SMK LF Interference Control Function State Chart

Figure 44.Prevention of SMK LF Interference Control Function State Chart

Over Current Detecting Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_OvrCurrSetVal | 4500mA | 과전류 상태 검출 전류 값 |
| Par_OvrCurrSetTime | 150ms | 과전류 상태 검출 시간 |
| Par_OvrCurrCnt | 10 times | 과전류 상태 검출 횟수 |
| Par_ReOvrCurrSetTime | 5sec | 재차 과전류 모니터링까지의 시간 |

Table 54.Over Current Detecting Control Function Parameter

Over Current Detecting Control Function Data Flow

Figure 45. Over Current Detecting Control Function Data Flow

Over Current Detecting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_CurrentCurr | Current Status Monitoring |
|  | Input_OPT_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode/NFC Mode |
| Internal | Timer_OvrCurr | Timer for Detecting Over Current |
|  | Counter_OverCurr | Counter for Detecting Over Current |
|  | Timer_ReOvrCurr | Timer for Re Detecting Over Current |
| Output | Output_OPT_b_CurrentFault | Current Fault Confirm Status - Off: Not Fault - On : Fault |

Table 55.Over Current Detecting Control Function In/Out List

Over Current Detecting Control Function Description

- WPC Mode상태에서 전류가 4500mA 이상, 150ms동안 감지된 경우, 과전류 상태로 판단하여 즉시 충전을 중단해야 한다.

- 과전류 상태는 5초 유지 후, 해제되고 다시 모니터링을 실시해야 하며 연속 10회 과전류 시, 충전을 금지해야 한다.

- 충전이 금지된 상태에서는 Input_b_IGN1_IN이 On  Off되어야 충전금지가 해제되며, 다시 과전류 모니터링을 수행한다.

Over Current Detecting Control Function State Chart

Figure 46. Over Current Detecting Control Function State Chart

Temperature Sensor Error Detecting Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_SensorFaultSetTime | 2000ms | 온도센서 에러상태 검출 시간 |

Table 56. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Parameter

Temperature Sensor Error Detecting Control Function Data Flow

Figure 47. Temperature Sensor Error Detecting Control Function Data Flow

Temperature Sensor Error Detecting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault1 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault2 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_b_Temperature_SensorFault3 | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |
|  | Input_OPT_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode/NFC Mode |
| Internal | Timer_TempSnsrErr | Timer for Detecting Temperature Sensor Error |
| Output | Output_OPT_b_TempSensorFault | Temperature Sensor Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |

Table 57.Temperature Sensor Error Detecting Control Function In/Out List

Temperature Sensor Error Detecting Control Function Description

- WPC Mode상태에서 2000ms동안 3개의 온도 센서 중 하나 이상 Fail로 판단될 경우, 온도센서 에러로 판단하여 충전을 중단해야 한다.

- 온도센서 에러 상태에서 Input_b_IGN1_IN이 On  Off 되어야, 온도센서 에러 상태가 해제되며 재 판단을 수행한다.

Temperature Sensor Error Detecting Control Function State Chart

Figure 48. Temperature Sensor Error Detecting Control Function State Chart

WPC USM Setting Control Function

WPC USM Setting Control Function Data Flow

Figure 49. WPC USM Setting Control Function Data Flow

WPC USM Setting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_WPCOnOffNvalueSet | Request to set WPC On/Off switch status 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |
|  | Input_b_USMReset | This signal is used for a request to reset the value of USM menus 0x0:Default/0x1:Reset |
|  | Input_ProfileIDRValue | Request to set user from IAU 0x00:Default/0x01:Guest/0x02:Profile1/0x03:Profile2/0x04~0x0E:Reserved/0x0F:Invalid |
|  | Input_AVN_ProfileIDRValue | Request to set user from AVN 0x00:Default/0x01:Guest/0x02:Profile1/0x03:Profile2/0x04~0x0E:Reserved/0x0F:Invalid |
| Internal | m_ProfileOneWPCUSM | WPC SW On/Off State for Profile1 Memory Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid * Initial value is On |
|  | m_ProfileTwoWPCUSM | WPC SW On/Off State for Profile2 Memory Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid * Initial value is On |
|  | m_ProfileGuestWPCUSM | WPC SW On/Off State for Guest Memory Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid * Initial value is On |
|  | CurProfile | Current Profile Set Value |
| Output | Output_WPCRValue | USM request value of WPC 0x0:Default/0x1:Off(Disable)/0x2:On(Enable)/0x3:Invalid |
|  | Output_OPT_WPCSWOption | WPC SW State Value 0x0:Default/0x1:Off (Disable)/0x2:On (Enable)/0x3:Invalid |

Table 58. WPC USM Setting Control Function In/Out List

WPC USM Setting Control Function Description

- 전원인가 시, Output_OPT_WPCSWOption 은 이전의 메모리 값으로 설정되어야 한다.

- 초기 전원인가 이후, 사용자의 USM 설정에 따라 Output_OPT_WPCSWOption 이 설정되어야 한다.

- 제어기 Reset 시, Output_OPT_WPCSWOption 은 On이 되어야 한다.

WPC USM Setting Control Function State Chart

Figure 50. WPC USM Setting Control Function State Chart

WPC Current Profile Decision Function Flow Graph

Figure 18.WPC Current Profile Decision Function Flow Graph

Over Temperature Detecting Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_OverTempSetVal | 70 ℃ | Over Temperature Detecting Value |
| Par_OverTempRstVal | 65 ℃ | Over Temperature Fault Cancellation Value |
| Par_OverTempSetTime | 5000ms | Over Temperature Detecting Time |
| Par_OverTempRstTime | 5000ms | Over Temperature Fault Cancellation Time |

Table 59.Over Temperature Detecting Control Function Parameter

Over Temperature Detecting Control Function Data Flow

Figure 51. Over Temperature Detecting Control Function Data Flow

Over Temperature Detecting Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_Temperature_Sensor1 | Value of WPC Temperature Sensor1 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor2 | Value of WPC Temperature Sensor2 |
|  | Input_OPT_Temperature_Sensor3 | Value of WPC Temperature Sensor3 |
|  | Input_OPT_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode/NFC Mode |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
| Internal | Timer_OverTemp | Timer for Detecting Over Temperature |
| Output | Output_OPT_b_TemperatureFault | Temperature Fault Status - Off: Not Fault - On: Fault |

Table 60.Over Temperature Detecting Control Function In/Out List

Over Temperature Detecting Control Function Description

- WPC Mode 이고 휴대폰 거치된 상태에서 3개의 온도 센서 중 1개 이상의 입력 값이 70℃ 이상으로 5000ms동안 유지될 경우, 과열 상태로 판단하여 충전을 중단해야 한다.

- 과열 상태에서 WPC Mode가 아니거나 3개의 온도 센서 모두 입력 값이 65℃ 이하로 5000ms동안 유지될 경우, 과열 에러 상태 해제하고 충전을 재개해야 한다.

Over Temperature Detecting Control Function State Chart

Figure 52. Over Temperature Detecting Control Function State Chart

WPC IND Control

Type1 (1.1)

IND Output with Detent Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_RheostatBrightLevel01 | 3 % | Rheostat Bright Step 1 |
| Par_RheostatBrightLevel02 | 5 % | Rheostat Bright Step 2 |
| Par_RheostatBrightLevel03 | 7.5 % | Rheostat Bright Step 3 |
| Par_RheostatBrightLevel04 | 10 % | Rheostat Bright Step 4 |
| Par_RheostatBrightLevel05 | 12.5 % | Rheostat Bright Step 5 |
| Par_RheostatBrightLevel06 | 15 % | Rheostat Bright Step 6 |
| Par_RheostatBrightLevel07 | 17.5 % | Rheostat Bright Step 7 |
| Par_RheostatBrightLevel08 | 20 % | Rheostat Bright Step 8 |
| Par_RheostatBrightLevel09 | 22.5 % | Rheostat Bright Step 9 |
| Par_RheostatBrightLevel10 | 25 % | Rheostat Bright Step 10 |
| Par_RheostatBrightLevel11 | 27.5 % | Rheostat Bright Step 11 |
| Par_RheostatBrightLevel12 | 30 % | Rheostat Bright Step 12 |
| Par_RheostatBrightLevel13 | 32.5 % | Rheostat Bright Step 13 |
| Par_RheostatBrightLevel14 | 35 % | Rheostat Bright Step 14 |
| Par_RheostatBrightLevel15 | 37.5 % | Rheostat Bright Step 15 |
| Par_RheostatBrightLevel16 | 40 % | Rheostat Bright Step 16 |
| Par_RheostatBrightLevel17 | 42.5 % | Rheostat Bright Step 17 |
| Par_RheostatBrightLevel18 | 45 % | Rheostat Bright Step 18 |
| Par_RheostatBrightLevel19 | 47.5 % | Rheostat Bright Step 19 |
| Par_RheostatBrightLevel20 | 50 % | Rheostat Bright Step 20 |
| Par_RheostatBrightLevel21 | 100 % | Rheostat Bright Step 21 |

Table 61. IND Output with Detent Control Function Parameter

IND Output with Detent Control Function Data Flow

Figure 53. IND Output with Detent Control Function Data Flow

IND Output with Detent Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_RheoStatLevel | Rheostat Bright Level (Unit: Step)(From ICU) 0x00:Reserved/0x01:Step 1/0x02:Step 2/0x03:Step 3/0x04:Step 4/0x05:Step 5/0x06:Step 6/0x07:Step 7/0x08:Step 8/0x09:Step 9/0x0A:Step 10/0x0B:Step 11/0x0C:Step 12/0x0D:Step 13/0x0E:Step 14/0x0F:Step 15/0x10:Step 16/0x11:Step 17/0x12:Step 18/0x13:Step 19/0x14:Step 20/0x15:Step 21 (Detent) |
|  | Input_b_IntTailOn | Internal tail command 0x0:Off/0x1:On |
|  | Input_DetentOut | Tail Detent Interior Signal 0x0:Off (Night Time Max)/0x1:On (Day time Max) |
|  | Input_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Input Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Input_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Input Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |
| Internal | RheoLevelValue | Rheostat Level Value (Unit: Percent) |
| Output | Output_GreenIND_OUT | Green LED PWM Output |
|  | Output_AmberIND_OUT | Amber LED PWM Output |

Table 62. IND Output with Detent Control Function In/Out List

IND Output with Detent Control Function Description

- Rheostat 적용 사양은 IND 출력이 Input_DetentOut 신호와 Rheostat설정 값으로 제어되어야 한다.

- Rheostat 미적용 사양은 IND 출력이 Input_b_IntTailOn 신호에 의해 제어되어야 한다.

IND Output with Detent Control Function Truth Table

| Input Signal | Ouput Singnal |
| --- | --- |
| Input_RheoStatLevel | RheoLevelValue |
| Initial Value | Off |
| Level01 | Par_RheostatBrightLevel01 |
| Level02 | Par_RheostatBrightLevel02 |
| Level03 | Par_RheostatBrightLevel03 |
| Level04 | Par_RheostatBrightLevel04 |
| Level05 | Par_RheostatBrightLevel05 |
| Level06 | Par_RheostatBrightLevel06 |
| Level07 | Par_RheostatBrightLevel07 |
| Level08 | Par_RheostatBrightLevel08 |
| Level09 | Par_RheostatBrightLevel09 |
| Level10 | Par_RheostatBrightLevel10 |
| Level11 | Par_RheostatBrightLevel11 |
| Level12 | Par_RheostatBrightLevel12 |
| Level13 | Par_RheostatBrightLevel13 |
| Level14 | Par_RheostatBrightLevel14 |
| Level15 | Par_RheostatBrightLevel15 |
| Level16 | Par_RheostatBrightLevel16 |
| Level17 | Par_RheostatBrightLevel17 |
| Level18 | Par_RheostatBrightLevel18 |
| Level19 | Par_RheostatBrightLevel19 |
| Level20 | Par_RheostatBrightLevel20 |
| Level21 | Par_RheostatBrightLevel21 |

Table 63.RheoStat Bright Step Control Truth Table

IND Output with Detent Control Function Flow Graph

Figure 54. RheoStat Green IND Output with Detent Control Function Flow Graph

Figure 55. RheoStat Amber IND Output with Detent Control Function Flow Graph

Figure 56.Non-RheoStat Green IND Output with Detent Control Function Flow Graph

Figure 57. Non-RheoStat Amber IND Output with Detent Control Function Flow Graph

Type2 (1.1)

IND Output without Detent Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_RheostatBrightLevel01 | 3 % | Rheostat Bright Step 1 |
| Par_RheostatBrightLevel02 | 5 % | Rheostat Bright Step 2 |
| Par_RheostatBrightLevel03 | 7.5 % | Rheostat Bright Step 3 |
| Par_RheostatBrightLevel04 | 10 % | Rheostat Bright Step 4 |
| Par_RheostatBrightLevel05 | 12.5 % | Rheostat Bright Step 5 |
| Par_RheostatBrightLevel06 | 15 % | Rheostat Bright Step 6 |
| Par_RheostatBrightLevel07 | 17.5 % | Rheostat Bright Step 7 |
| Par_RheostatBrightLevel08 | 20 % | Rheostat Bright Step 8 |
| Par_RheostatBrightLevel09 | 22.5 % | Rheostat Bright Step 9 |
| Par_RheostatBrightLevel10 | 25 % | Rheostat Bright Step 10 |
| Par_RheostatBrightLevel11 | 27.5 % | Rheostat Bright Step 11 |
| Par_RheostatBrightLevel12 | 30 % | Rheostat Bright Step 12 |
| Par_RheostatBrightLevel13 | 32.5 % | Rheostat Bright Step 13 |
| Par_RheostatBrightLevel14 | 35 % | Rheostat Bright Step 14 |
| Par_RheostatBrightLevel15 | 37.5 % | Rheostat Bright Step 15 |
| Par_RheostatBrightLevel16 | 40 % | Rheostat Bright Step 16 |
| Par_RheostatBrightLevel17 | 42.5 % | Rheostat Bright Step 17 |
| Par_RheostatBrightLevel18 | 45 % | Rheostat Bright Step 18 |
| Par_RheostatBrightLevel19 | 47.5 % | Rheostat Bright Step 19 |
| Par_RheostatBrightLevel20 | 50 % | Rheostat Bright Step 20 |
| Par_RheostatBrightLevel21 | 100 % | Rheostat Bright Step 21 |

Table 64. IND Output without Detent Control Function Parameter

IND Output without Detent Control Function Data Flow

Figure 58. IND Output without Detent Control Function Data Flow

IND Output without Detent Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_RheoStatLevel | Rheostat Bright Level (Unit: Step)(From ICU) 0x00:Reserved/0x01:Step 1/0x02:Step 2/0x03:Step 3/0x04:Step 4/0x05:Step 5/0x06:Step 6/0x07:Step 7/0x08:Step 8/0x09:Step 9/0x0A:Step 10/0x0B:Step 11/0x0C:Step 12/0x0D:Step 13/0x0E:Step 14/0x0F:Step 15/0x10:Step 16/0x11:Step 17/0x12:Step 18/0x13:Step 19/0x14:Step 20/0x15:Step 21 (Detent) |
|  | Input_b_IntTailOn | Internal tail command 0x0:Off/0x1:On |
|  | Input_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Input Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Input_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Input Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |
| Internal | RheoLevelValue | Rheostat Level Value (Unit: Percent) |
| Output | Output_GreenIND_OUT | Green LED PWM Output |
|  | Output_AmberIND_OUT | Amber LED PWM Output |

Table 65. IND Output without Detent Control Function In/Out List

IND Output without Detent Control Function Description

- Rheostat 적용 사양은 IND Command가 On이고 IntTail 신호가 On인 경우, 레오스탯 설정 밝기로 출력되어야 한다.

- Rheostat 미적용 사양은 IND Command가 On이고 IntTail 신호가 On인 경우, 25% 밝기로 출력되어야 한다.

IND Output without Detent Control Function Truth Table

| Input Signal | Ouput Singnal |
| --- | --- |
| Input_RheoStatLevel | RheoLevelValue |
| Initial Value | Off |
| Step 1 | Par_RheostatBrightLevel01 |
| Step 2 | Par_RheostatBrightLevel02 |
| Step 3 | Par_RheostatBrightLevel03 |
| Step 4 | Par_RheostatBrightLevel04 |
| Step 5 | Par_RheostatBrightLevel05 |
| Step 6 | Par_RheostatBrightLevel06 |
| Step 7 | Par_RheostatBrightLevel07 |
| Step 8 | Par_RheostatBrightLevel08 |
| Step 9 | Par_RheostatBrightLevel09 |
| Step 10 | Par_RheostatBrightLevel10 |
| Step 11 | Par_RheostatBrightLevel11 |
| Step 12 | Par_RheostatBrightLevel12 |
| Step 13 | Par_RheostatBrightLevel13 |
| Step 14 | Par_RheostatBrightLevel14 |
| Step 15 | Par_RheostatBrightLevel15 |
| Step 16 | Par_RheostatBrightLevel16 |
| Step 17 | Par_RheostatBrightLevel17 |
| Step 18 | Par_RheostatBrightLevel18 |
| Step 19 | Par_RheostatBrightLevel19 |
| Step 20 | Par_RheostatBrightLevel20 |
| Step 21 | Par_RheostatBrightLevel21 |

Table 66. IND Output without Detent Control Function Truth Table

IND Output without Detent Control Function Flow Graph

Figure 59. RheoStat Green IND Output without Detent Control Function Flow Graph

Figure 60. RheoStat Amber IND Output without Detent Control Function Flow Graph

Figure 61.Non-RheoStat Green IND Output without Detent Control Function Flow Graph

Figure 62. Non-RheoStat Amber IND Output without Detent Control Function Flow Graph

Type3 (1.0)

IND Output with Auto Bright Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_AutoBrightLevel001 | 1.00% | Auto Bright Level 1 |
| Par_AutoBrightLevel002 | 3.00% | Auto Bright Level 2 |
| Par_AutoBrightLevel003 | 3.62% | Auto Bright Level 3 |
| Par_AutoBrightLevel004 | 4.24% | Auto Bright Level 4 |
| Par_AutoBrightLevel005 | 4.86% | Auto Bright Level 5 |
| Par_AutoBrightLevel006 | 5.49% | Auto Bright Level 6 |
| Par_AutoBrightLevel007 | 6.11% | Auto Bright Level 7 |
| Par_AutoBrightLevel008 | 6.73% | Auto Bright Level 8 |
| Par_AutoBrightLevel009 | 7.35% | Auto Bright Level 9 |
| Par_AutoBrightLevel010 | 7.97% | Auto Bright Level 10 |
| Par_AutoBrightLevel011 | 8.59% | Auto Bright Level 11 |
| Par_AutoBrightLevel012 | 9.21% | Auto Bright Level 12 |
| Par_AutoBrightLevel013 | 9.84% | Auto Bright Level 13 |
| Par_AutoBrightLevel014 | 10.46% | Auto Bright Level 14 |
| Par_AutoBrightLevel015 | 11.08% | Auto Bright Level 15 |
| Par_AutoBrightLevel016 | 11.70% | Auto Bright Level 16 |
| Par_AutoBrightLevel017 | 12.32% | Auto Bright Level 17 |
| Par_AutoBrightLevel018 | 12.94% | Auto Bright Level 18 |
| Par_AutoBrightLevel019 | 13.56% | Auto Bright Level 19 |
| Par_AutoBrightLevel020 | 14.18% | Auto Bright Level 20 |
| Par_AutoBrightLevel021 | 14.81% | Auto Bright Level 21 |
| Par_AutoBrightLevel022 | 15.43% | Auto Bright Level 22 |
| Par_AutoBrightLevel023 | 16.05% | Auto Bright Level 23 |
| Par_AutoBrightLevel024 | 16.67% | Auto Bright Level 24 |
| Par_AutoBrightLevel025 | 17.93% | Auto Bright Level 25 |
| Par_AutoBrightLevel026 | 19.20% | Auto Bright Level 26 |
| Par_AutoBrightLevel027 | 20.46% | Auto Bright Level 27 |
| Par_AutoBrightLevel028 | 21.72% | Auto Bright Level 28 |
| Par_AutoBrightLevel029 | 22.98% | Auto Bright Level 29 |
| Par_AutoBrightLevel030 | 24.25% | Auto Bright Level 30 |
| Par_AutoBrightLevel031 | 25.51% | Auto Bright Level 31 |
| Par_AutoBrightLevel032 | 26.77% | Auto Bright Level 32 |
| Par_AutoBrightLevel033 | 28.03% | Auto Bright Level 33 |
| Par_AutoBrightLevel034 | 29.30% | Auto Bright Level 34 |
| Par_AutoBrightLevel035 | 30.56% | Auto Bright Level 35 |
| Par_AutoBrightLevel036 | 31.82% | Auto Bright Level 36 |
| Par_AutoBrightLevel037 | 33.08% | Auto Bright Level 37 |
| Par_AutoBrightLevel038 | 34.35% | Auto Bright Level 38 |
| Par_AutoBrightLevel039 | 35.61% | Auto Bright Level 39 |
| Par_AutoBrightLevel040 | 36.87% | Auto Bright Level 40 |
| Par_AutoBrightLevel041 | 38.13% | Auto Bright Level 41 |
| Par_AutoBrightLevel042 | 39.40% | Auto Bright Level 42 |
| Par_AutoBrightLevel043 | 40.66% | Auto Bright Level 43 |
| Par_AutoBrightLevel044 | 41.92% | Auto Bright Level 44 |
| Par_AutoBrightLevel045 | 43.18% | Auto Bright Level 45 |
| Par_AutoBrightLevel046 | 44.45% | Auto Bright Level 46 |
| Par_AutoBrightLevel047 | 45.71% | Auto Bright Level 47 |
| Par_AutoBrightLevel048 | 46.97% | Auto Bright Level 48 |
| Par_AutoBrightLevel049 | 48.23% | Auto Bright Level 49 |
| Par_AutoBrightLevel050 | 49.50% | Auto Bright Level 50 |
| Par_AutoBrightLevel051 | 50.76% | Auto Bright Level 51 |
| Par_AutoBrightLevel052 | 52.02% | Auto Bright Level 52 |
| Par_AutoBrightLevel053 | 53.28% | Auto Bright Level 53 |
| Par_AutoBrightLevel054 | 54.55% | Auto Bright Level 54 |
| Par_AutoBrightLevel055 | 55.81% | Auto Bright Level 55 |
| Par_AutoBrightLevel056 | 57.07% | Auto Bright Level 56 |
| Par_AutoBrightLevel057 | 58.34% | Auto Bright Level 57 |
| Par_AutoBrightLevel058 | 59.60% | Auto Bright Level 58 |
| Par_AutoBrightLevel059 | 60.86% | Auto Bright Level 59 |
| Par_AutoBrightLevel060 | 62.12% | Auto Bright Level 60 |
| Par_AutoBrightLevel061 | 63.39% | Auto Bright Level 61 |
| Par_AutoBrightLevel062 | 64.65% | Auto Bright Level 62 |
| Par_AutoBrightLevel063 | 65.91% | Auto Bright Level 63 |
| Par_AutoBrightLevel064 | 67.17% | Auto Bright Level 64 |
| Par_AutoBrightLevel065 | 68.44% | Auto Bright Level 65 |
| Par_AutoBrightLevel066 | 69.70% | Auto Bright Level 66 |
| Par_AutoBrightLevel067 | 70.96% | Auto Bright Level 67 |
| Par_AutoBrightLevel068 | 72.22% | Auto Bright Level 68 |
| Par_AutoBrightLevel069 | 73.49% | Auto Bright Level 69 |
| Par_AutoBrightLevel070 | 74.75% | Auto Bright Level 70 |
| Par_AutoBrightLevel071 | 76.01% | Auto Bright Level 71 |
| Par_AutoBrightLevel072 | 77.27% | Auto Bright Level 72 |
| Par_AutoBrightLevel073 | 78.54% | Auto Bright Level 73 |
| Par_AutoBrightLevel074 | 79.80% | Auto Bright Level 74 |
| Par_AutoBrightLevel075 | 81.06% | Auto Bright Level 75 |
| Par_AutoBrightLevel076 | 82.32% | Auto Bright Level 76 |
| Par_AutoBrightLevel077 | 83.59% | Auto Bright Level 77 |
| Par_AutoBrightLevel078 | 84.85% | Auto Bright Level 78 |
| Par_AutoBrightLevel079 | 86.11% | Auto Bright Level 79 |
| Par_AutoBrightLevel080 | 87.37% | Auto Bright Level 80 |
| Par_AutoBrightLevel081 | 88.64% | Auto Bright Level 81 |
| Par_AutoBrightLevel082 | 89.90% | Auto Bright Level 82 |
| Par_AutoBrightLevel083 | 91.16% | Auto Bright Level 83 |
| Par_AutoBrightLevel084 | 92.42% | Auto Bright Level 84 |
| Par_AutoBrightLevel085 | 93.69% | Auto Bright Level 85 |
| Par_AutoBrightLevel086 | 94.95% | Auto Bright Level 86 |
| Par_AutoBrightLevel087 | 96.21% | Auto Bright Level 87 |
| Par_AutoBrightLevel088 | 97.47% | Auto Bright Level 88 |
| Par_AutoBrightLevel089 | 98.74% | Auto Bright Level 89 |
| Par_AutoBrightLevel090 | 100.00% | Auto Bright Level 90 |

Table 67. IND Output with Auto Bright Control Function Parameter

IND Output with Auto Bright Control Function Data Flow

Figure 63. IND Output with Auto Bright Control Function Data Flow Diagram

IND Output with Auto Bright Control Function In/Out List

| Function | Name |  |
| --- | --- | --- |
|  | Signal Label | Spec. Designation |
| Input | Input_AutoBrightLevel | Auto Bright Level (Unit: Step) 0x00: Reserved (Not Used) 0x01~0xC8: Bright state ※ 0x01~0xC8 : Step1~200 단계 |
|  | Input_OPT_b_GreenINDCmd | Green LED Input Command -Off : Green LED Off -On : Green LED On |
|  | Input_OPT_b_AmberINDCmd | Amber LED Input Command -Off : Amber LED Off -On : Amber LED On |
| Internal | AutoBrightValue | Auto Bright Value (Unit: Percent) |
| Output | Output_GreenIND_OUT | Green LED PWM Output |
|  | Output_AmberIND_OUT | Amber LED PWM Output |

Table 68. IND Output with Auto Bright Control Function In/Out List

IND Output with Auto Bright Control Function Description

Operation description

- Green/Amber IND Command On 인 경우, Auto Bright Level 에 의해 밝기가 제어되어야 된다.

- Green/Amber IND Command On 이고 Auto Bright Level 이 Step90 이상 입력될 경우 IND 출력은 100% 밝기로 출력되어야 된다.

IND Output with Auto Bright Control Function Flow Graph

Table 69. IND Output with Auto Bright Control Function Flow Graph

Green IND Output with Auto Bright Control Function Flow Graph

Figure 64. Green IND Output with Auto Bright Control Function Flow Graph

Amber IND Output with Auto Bright Control Function Flow Graph

Figure 65. Amber IND Output with Auto Bright Control Function Flow Graph

WPC Rail Voltage Control

Type1 (1.0)

Rail Voltage Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_RailVoltageOnCnt | 6 times | 이음로직 설정 카운트값 3개 코일 디지털PING 각 1회씩, 6SET |
| Par_RailVoltageOffCnt | 6 times | 이음로직 해제 카운트값 3개 코일 디지털PING 각 1회씩, 6SET |
| Par_RailVoltageOnCurr | 400mA | 무선 충전기 위에 물체가 감지되었을 때 측정된 전류값 |
| Par_RailVoltageMinCurr | 50mA | 무선 충전기 위에 물체가 없을 때 측정된 전류의 최소값 |
| Par_RailVoltageMaxCurr | 200mA | 무선 충전기 위에 물체가 없을 때 측정된 전류의 최대값 |

Table 70. Rail Voltage Control Function Parameter

Rail Voltage Control Function Data Flow

Figure 66. Rail Voltage Control Function Data Flow

Rail Voltage Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_b_WPCStatus | WPC Mode Status Flag Off/WPC Mode |
|  | Input_OPT_WPCStatus | WPC Mode Status Flag OFF/WPC Mode/NFC Mode |
|  | Input_OPT_CurrentCurr | Current Status Monitoring |
|  | Input_OPT_DeviceState | WPC Device Status Init/Reserved/Standby/Charging/Full_Charge/FODError/DeviceError/SystemError/NVMError/APPError/ErrorComm |
|  | Input_OPT_DigitalPingSET | Digital Ping (65ms) |
| Internal | Counter_RailVoltageCnt | Counter for RailVoltage Control Check |
| Output | Ouput_OPT_RailVoltage | Normal Value: 3.5 V Abnormal Value: 1 V |

Table 71. Rail Voltage Control Function In/Out List

Rail Voltage Control Function Description

- Digital Ping(65ms)은 Uart 통신(주기 20ms)으로 Input Current ADC Data를 3회 수신한다.

- Digital Ping 1회는 Digital Ping(65ms)이 3회(0~2번 코일), 즉, Input Current ADC Data를 9회 수신한다.

- Digital Ping 2회 실시 후, Device Status를 확인하여 이음 로직 적용 여부를 판단해야 한다.

- 다음 조건에서 Rail Voltage는 1V가 되어야 한다.

- Input Current >= 400mA를 만족하는 Data를 3번씩, 6SET 이상 수신하고 Device Status가 미충전 상태인 경우

- 다음 조건에서 Rail Voltage는 3.5V로 복귀해야 한다.

- 50mA < Input Current < 200mA를 만족하는 Data를 3번씩, 6SET 이상 수신한 경우

Rail Voltage Control Function Flow Graph

Figure 67. Rail Voltage Control Function Flow Graph

WPC FAN Control

Type1 (1.0)

FAN Control Function

Parameter

| Parameter Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| Par_NoFAN | 0% | No FAN Output Duty [Unit : %] |
| Par_FANValueLow | 20% | FAN Low Output Duty [Unit : %] |

* 상기 파라미터는 예시이며 차종별 값이 상이하므로 실제 제품에 반영하는 기준은 도면에 기입한 내용에 준한다

Table 72. FAN Control Function Parameter

FAN Control Function Data Flow

Figure 68. FAN Control Function Data Flow

FAN Control Function In/Out List

| Function | Signal Name | Description |
| --- | --- | --- |
| Input | Input_OPT_b_FANModeCmd | Command of FAN Operation |
| Output | Output_FAN_PWM | FAN Motor PWM Output [Unit : %] |

Table 73. FAN Control Function In/Out List

FAN Control Function Description

- WPC 충전 상태에 따라 FAN 동작 여부가 결정되어야 한다.

- FAN Mode Command가 Off에서 On변경될 경우 FAN 모터 Duty 비는 저속(Duty : 20%)으로 출력해야 한다.

- FAN이 Fault인 경우, 무선 충전은 가능해야 한다.

FAN Control Function Flow Graph

Figure 69. FAN Control Function Flow Graph